附件1:

青岛市智能建造项目评价指标（2024版）

青岛市住房和城乡建设局

二〇二四年八月

前    言

为进一步推进工程项目智能建造水平，青岛市住房和城乡建设局组织修订了《青岛市智能建造项目评价指标（2024版）》，共设定6个一级指标、15个二级指标。一级指标对应组织策划、数字设计、智能生产、智能施工、建筑产业互联网以及实施效益6个方面。二级指标分为控制项、一般项和优选项三类，其中：控制项为必备项，必须满足要求；一般项是指有一定实施难度、要求较高，原则上要求落实的选项；优选项是指实施难度较大、要求更高，鼓励企业实施的可选项。

一级指标得分为二级指标得分之和。评价结果分为一星、二星、三星3个等级。70-79分为一星，80-89分为二星，90分及以上为三星。

实施过程中，如有意见建议，请反馈至青岛市住房和城乡建设局建筑节能和科技处（电子邮箱：jw.kjc@qd.shandong.cn，电话：0532-85785840）。

主要起草人：季方、王丽静、李哲、李海生、段晓亚、崔维久、陈凯

青岛市智能建造项目评价指标（2024版）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 类别 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织策划（11 分） | 组织与管理 （7分） | 组织 架构 | 控制项 | 项目各参与方共同组成层级化架构组织，责权利界定清晰，分工层次明确有序。 | 1 |
|  |  |  | 控制项 | 明确专人负责智能建造管理、实施等职责；同时配备智能建造专职技术人员，负责任务执行、技术支持等职责。 | 1 |
|  |  | 项目 制度 | 控制项 | 建立与智能建造需求匹配的项目管理制度或章程，内容包括运行保障、生产流程、项目管理、质量管理、考核及奖惩、协调沟通等。 | 1 |
|  |  | 管理 模式 | 优选项 | 采用工程总承包模式。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 采用工程全过程咨询模式。 | 1 |
|  |  |  | 优选项 | 采用建筑师负责制模式。 | 1 |
|  | 技术应用策划 （4分） |  | 控制项 | 明确项目智能建造技术应用的总体要求、技术路径、实施计划和应用场景等内容。 | 1 |
|  |  |  | 控制项 | 策划成果文件应包含但不限于《XXX项目智能建造技术应用标准》《XXX项目BIM技术应用手册》。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 智能建造技术应用于设计、生产、施工和竣工交付，可实现数字化全过程交付。 | 2 |
| 数字设计 （24分） | 应用 管理 （6分） | 软件 应用 | 控制项 | 使用BIM软件进行三维建模或可视化查询，及数据处理、分析和预测。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 采用国产自主可控的BIM设计软件。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 使用平台类软件进行项目设计数据采集、管理、存储和共享。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 在设计、协同、计算、分析、模拟、算量等范围采用体系化软件应用。 | 1 |
|  |  | 管理 系统 | 优选项 | 采用设计管理系统实现项目经营、财务和业务贯通，对项目进度、质量、成本、成果、风险等进行全过程管理与控制。 | 2 |
|  | “BIM + ”一 体化 设计 （9分） | 辅助 设计 | 控制项 | 采用设计可视化展示、建筑性能分析、VR/AR/MR 等虚拟仿真技术、设计冲突检测、标准化部品部件库应用、移动端应用、人工智能、云计算等优化技术4项以上。 | 2 |
|  |  |  | 控制项 | 结合施工现场实际情况，对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核，形成综合平面图，综合管线图，保持各专业协调、图纸一致。 | 2 |
|  |  | 正向 设计 | 优选项 | 设计阶段采用 BIM 正向设计。 | 3 |
|  |  | 辅助 审查 | 一般项 | 提交基于软件生成的审核报告，要求：对设计图纸进行智能辅助审查，包括：建筑审核、结构审核、机电审核；审核内容侧重设计质量审查，如碰撞问题、净高问题、规范问题等。 | 2 |
|  | 设计 成果 交付 （9分） | 表达 手段 | 控制项 | 使用包括但不限于信息模型、电子图纸和文档、点云、多媒体、网页等手段中 2 项及以上。 | 2 |
|  |  | 成果 完整 性 | 控制项 | 交付成果符合信息需求文件和实施计划的要求。 | 2 |
|  |  | 成果 文件 管理 | 控制项 | 项目设计成果文件应全部电子化，格式规范、归类有序、命名统一、版本无冲突。 | 1 |
|  |  | 交付 要求 | 控制项 | 设计指导施工，提供设计成果交底和过程资料。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 成果提交青岛市智能数字施工图审查系统。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 设计应用成果与施工单位进行交接确认。 | 1 |
| 智能生产 （20分） | 过程 管理 （10分） | 数字 化应 用 | 控制项 | 应用设计阶段数据，实现数据驱动生产。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 基于BIM轻量化模型，对生产阶段关键环节进行可视化进度和质量检查，项目部品部件生产、物流等数据实现在线传输、存储、审核。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 基于生产管理系统编制部品部件供应计划，且同步关联设计、施工计划，实现部品部件实际生产进度与项目现场同步。 | 1 |
|  |  | 编码 | 一般项 | 使用《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）、《装配式建筑部品部件分类和编码标准》（T/CCES14）的分类编码体系，基于条形码、二维码、RFID 等标识技术，对部品部件进行编码，编码信息可流通、可共享、可附加。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 同步更新 BIM 信息与 RFID 等标签信息，对部品部件形成唯一信息的识别标签，对部品部件生产的全生命周期进行可追溯管理。 | 1 |
|  |  | 质检 | 一般项 | 对部品部件进行检查，数据上传相关管理系统。 | 1 |
|  |  | 物流 | 一般项 | 采用物流管理系统，支持部品部件的仓储和运输管理，可查看实时物流状态。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 采用智能堆场装备，自动码垛机或自动吊板码垛设备或构件专用自装卸运输车。 | 1 |
|  |  | 交付 | 一般项 | 项目部品部件生产合同、生产过程资料、合格证等全部采用数字化技术归档。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 项目部品部件生产过程数据，交付BIM 模型及数据。 | 1 |
|  | 部品部件应 用（10 分） |  | 控制项 | 采用自动化、智能化设备生产部品部件。 | 2 |
|  |  |  | 一般项 | 装配式建筑占本项目建筑面积比例达到 50%以上，且装配式建筑单体装配率不低于 50%。基础分 2 分，单体装配率达到 79%以上加 1 分，单体装配率达到 91%以上，加 2 分，面积比例指标每提高 5%得 1 分，满分 5 分。 | 5 |
|  |  |  | 优选项 | 采用装配式装修。 | 3 |
| 智能施工 （26分） | 智慧 工地 （20分） |  | 一般项 | 评价指标及指标解释详见《青岛市智慧化工地评价标准》。 | 20 |
|  | 施工 管理 与 交付 （6分） | 施工组织设计方案 | 控制项 | 除包括施工组织、质量安全管理等常规内容外，还应充分考虑智能建造技术的集成、实施和管理。 | 1 |
|  |  | 数字 管理 平台 | 一般项 | 利用相关平台进行施工模型、施工资料过程管理，便于实现数字化移交。 | 2 |
|  |  | BIM 数字 化竣 工交 付 | 一般项 | 基于BIM的数字化交付应包括设计模型、施工阶段模型以及竣工模型，且模型中含有使用说明信息，成果交付符合相关管理系统。 | 1 |
|  |  | 档案 建立 | 一般项 | 工程资料与建设进度同步形成，按规定采用电子签章等技术编制电子表单文件，原生电子文件占比 50%以上的得 1 分，占比 70%以上的得 1.5 分，占比 90%以上的得 2 分。 | 2 |
| 建筑产业 互联网 （10分） | 系统 和网 络安 全（3分） | 系统 | 一般项 | 使用国产化管理系统或平台，实现BIM模型数据、管理数据的共用共享。 | 2 |
|  |  | 安全 | 控制项 | 系统或平台的网络安全等级保护符合要求。 | 1 |
|  | 智能 协同 管理 （5分） | 设计 协同 管理 | 控制项 | 针对项目上任务、图档、审查、变更、交付进行协同管理。 | 1 |
|  |  | 生产 协同 管理 | 控制项 | 实现部品部件的深化设计、计划安排、生产过程、运输、交付等全过程管理。 | 1 |
|  |  | 施工 协同 管理 | 控制项 | 实现各施工参建方之间的数字化协同管理。 | 1 |
|  |  | 协同 管理 平台 | 一般项 | 项目协同管理平台能够串联设计、生产、施工等各阶段。 | 1 |
|  |  |  | 优选项 | 可与青岛市智能建造创新协同平台实现数据打通。 | 1 |
|  | 数字化产业链 （2 分） |  | 优选项 | 应用BIM、互联网、大数据、物联网等新一代信息技术，打造贯穿项目管理、招标采购、机具租赁、用工管理、装饰装修工程管理等工程建设全链条数字化的管理系统。 | 2 |
| 智能建造 实施效益 （9分） | 经济 效益 （2分） | 施工 效率 | 一般项 | 通过智能化管理，优化施工工序，提高施工效率，缩短项目施工工期，提高建造效率。 | 1 |
|  |  | 综合 成本 | 一般项 | 采用智能施工和数字化管理，减少人员投入、提高设备运行效率、降低材料损耗。 | 1 |
|  | 生态效益（1分） |  | 一般项 | 采用智能施工和数字化管理，节省原材料、水等资源，进行建筑垃圾回收再利用，降低能耗与环境污染，减少碳排放量。 | 1 |
|  | 社会 效益（6分） | 科技 成果、 获奖 等 | 优选项 | （1）获得国家发明专利授权每项加 1分，实用新型专利授权每项加 0.5 分； （2）获行业协会、省部级工法每项加 1 分； （3）获国家级奖项：一等奖 1.5 分、二等奖 1 分、三等奖 0.5 分，省级奖项：一等奖 1 分、二等奖 0.5 分，市级奖项：一等奖 0.5 分； （4）发表专著、核心期刊论文，每项加 1 分； （5）举办全国观摩会、交流会，每次加 2 分；省级观摩会、交流会，每次加 1.5 分；市级观摩会、交流会，每次加 1 分； （6）通过媒体宣传（含报纸、电视等），国家级每次加 2 分，省级每次加 1.5 分，市级每次加 1 分； （7）入选市级及以上优秀做法的项目，国家级加 1.5 分，省级加 1 分，市级加 0.5 分。 注：同成果获得不同级别奖项按最高级别加分，不重复累加；每类成果至多得 2 分；该项至多得 6 分。 | 6 |

青岛市智能建造项目评价细则

1  组织策划

1.1  组织与管理

1.1.1  项目各参与方共同组成层级化架构组织，责权利界定清晰，分工层次明确有序。具备各参与方组织架构图得0.5分，明确各参与方责权利及分工职能得0.5分。

1.1.2  明确专人负责智能建造管理、实施等职责；同时配备智能建造专职技术人员，负责任务执行、技术支持等职责。岗位组织中为项目经理负责得0.5分，另配有智能建造专职人员得0.5分。

1.1.3  建立与智能建造需求匹配的项目管理制度或章程，内容包括运行保障、生产流程、项目管理、质量管理、考核及奖惩、协调沟通等。具备管理制度和章程得0.5分，制度和章程完整且符合应用要求的得0.5分。

1.1.4  采用工程总承包模式。需有工程总承包合同佐证。

1.1.5  采用工程全过程咨询模式。需有全过程咨询合同佐证。

1.1.6  采用建筑师负责制模式。需有相关证明资料佐证。

1.2  技术应用策划

1.2.1  明确项目智能建造技术应用的总体要求、技术路径、实施计划和应用场景等内容。具备智能建造技术应用策划文件的得0.5分，策划文件符合应用要求的得0.5分。

1.2.2  策划成果文件应包含但不限于《XXX项目智能建造技术应用标准》、《XXX项目BIM技术应用手册》。具备技术应用策划成果文件的得0.5分，成果文件满足项目应用要求的得0.5分。

1.2.3  智能建造技术应用于设计、生产、施工和竣工交付，可实现数字化全过程交付。设计、生产、施工和竣工交付，以上4项每满足两个阶段应用得1分，仅单项应用不得分。

2  数字设计

2.1  应用管理

2.1.1  使用BIM软件进行三维建模或可视化查询，及数据处理、分析和预测。使用BIM软件、软件具备可视化查询、数据处理、分析预测等功能得1分。

2.1.2  采用国产自主可控的BIM设计软件。BIM建模主软件使用国产自主可控的得1分，插件及其他辅助软件为国产的得0.5分。

2.1.3  使用平台类软件进行项目设计数据采集、管理、存储和共享。设计具备平台类软件得0.5分，平台类软件具备数据采集、管理、存储和共享的得0.5分。

2.1.4  在设计、协同、计算、分析、模拟、算量等范围采用体系化软件应用。软件可以在设计、协同、计算、分析、模拟、算量等阶段体系化应用的，满足三项及以上得1分。

2.1.5  采用设计管理系统实现项目经营、财务和业务贯通，对项目进度、质量、成本、成果、风险等进行全过程管理与控制。具备设计管理系统得1分，系统可以贯穿设计项目的全过程的管理与控制的得1分。

2.2“BIM+”一体化设计

2.2.1  采用设计可视化展示、建筑性能分析、VR/AR/MR 等虚拟仿真技术、设计冲突检测、标准化部品部件库应用、移动端应用、人工智能、云计算等优化技术4项以上。每两项得0.5分，上限2分。

2.2.2  结合施工现场实际情况，对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核，形成综合平面图，综合管线图，保持各专业协调、图纸一致。具备指导施工现场BIM成果得1分，成果内容全面、各专业协调充分且图模一致得1分。

2.2.3  设计阶段采用 BIM 正向设计。具备设计阶段的BIM模型得1分，设计阶段的模型有输出图纸成果得1分，设计阶段的施工图由BIM模型直接生成得1分。

2.2.4  提交基于软件生成的审核报告，要求：对设计图纸进行智能辅助审查，包括：建筑审核、结构审核、机电审核；审核内容侧重设计质量审查，如碰撞问题、净高问题、规范问题等。具备BIM综合碰撞、净高分析等优化报告的得1分（成本优化、空间提升）；具备设计图纸审查报告的得1分（专业问题、规范问题）。

2.3 设计成果交付

2.3.1  使用包括但不限于信息模型、电子图纸和文档、点云、多媒体、网页等手段中 2 项及以上。具备BIM信息化模型得1分；具备支持web端、移动端模型轻量化展示功能的得1分。

2.3.2  交付成果符合信息需求文件和实施计划的要求。数字化交付成果符合信息需求得1分，数字化成果满足实施计划的要求得1分。

2.3.3  项目设计成果文件应全部电子化，格式规范、归类有序、命名统一、版本无冲突。具备电子化成果文件得0.5分，电子文件规范化存储归档的得0.5分。

2.3.4  设计指导施工，提供设计成果交底和过程资料。设计阶段有输出指导施工的成果文件的得1分，成果交底过程资料完整的得1分。

2.3.5  成果提交青岛市智能数字施工图审查系统。提交且通过得1分。

2.3.6  设计应用成果与施工单位进行交接确认。具备数字化设计成果交底会、施工会审等交接工作的得1分。

3  智能生产

3.1 过程管理

3.1.1  应用设计阶段数据，实现数据驱动生产。BIM模型数据驱动生产的得1分。

3.1.2  基于BIM轻量化模型，对生产阶段关键环节进行可视化进度和质量检查，项目部品部件生产、物流等数据实现在线传输、存储、审核。生产过程中具备BIM轻量化、可视化的得0.5分，部品部件的生产、物流数据实现在线管理得0.5分。

3.1.3  基于生产管理系统编制部品部件供应计划，且同步关联设计、施工计划，实现部品部件实际生产进度与项目现场同步。具备部品部件供应计划的得0.5分，计划关联设计、施工，实现生产进度与现场进度联动的得0.5分。

3.1.4  使用《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）、《装配式建筑部品部件分类和编码标准》（T/CCES14）的分类编码体系，基于条形码、二维码、RFID 等标识技术，对部品部件进行编码，编码信息可流通、可共享、可附加。具备编码体系得0.5分，应用条形码、二维码、RFID等标识技术的得0.5分。

3.1.5  同步更新 BIM 信息与 RFID 等标签信息，对部品部件形成唯一信息的识别标签，对部品部件生产的全生命周期进行可追溯管理。模型具备条形码、二维码、RFID等标识等信息挂接的得0.5分，实现部品部件全程可追溯管理的得0.5分。

3.1.6  对部品部件进行检查，数据上传相关管理系统。具备质检流程的得0.5分，应用质检管理系统的得0.5分。

3.1.7  采用物流管理系统，支持部品部件的仓储和运输管理，可查看实时物流状态。具备物流管理流程的得0.5分，应用线上物流管理系统的得0.5分。

3.1.8  采用智能堆场装备，自动码垛机或自动吊板码垛设备或构件专用自装卸运输车。智能堆场装备每采用一项得0.5分，上限1分。

3.1.9  项目部品部件生产合同、生产过程资料、合格证等全部采用数字化技术归档。满足数字化成果交付的得0.5分，实现统一平台化存储管理的得0.5分。

3.1.10  项目部品部件生产过程数据，交付BIM 模型及数据。交付部品部件BIM模型得0.5分，BIM模型具备部品部件生产数据得0.5分

3.2  部品部件应用

3.2.1  采用自动化、智能化设备生产部品部件。生产线、生产设备自动化生产的得1分，智能化生产的得1分。

3.2.2  装配式建筑占本项目建筑面积比例达到 50%以上，且装配式建筑单体装配率不低于 50%。基础分 2 分，单体装配率达到 79%以上加 1 分，单体装配率达到 91%以上，加 2 分，面积比例指标每提高 5%得 1 分，满分 5 分。根据《青岛市装配式建筑建设管理办法》要求，按照《青岛市装配式建筑评价意见》中数据，对照指标解释进行得分。

3.2.3  采用装配式装修。采用干式工法（地面、楼面、墙面、顶面）的得2分，采用集成厨房、集成卫生间的得0.5分，采用管线分离的得0.5分。

4  智能施工

4.1  智慧工地

4.1.1  评价指标及指标解释详见《青岛市智慧化工地评价标准》。以认定的智慧工地等级评定，1A得10分，2A得15分，3A得20分。

4.2  施工管理与交付

4.2.1  除包括施工组织、质量安全管理等常规内容外，还应充分考虑智能建造技术的集成、实施和管理。施工组织设计方案中具有智能建造技术专篇的得0.5分，专篇内容符合项目应用要求的得0.5分。

4.2.2  利用相关平台进行施工模型、施工资料过程管理，便于实现数字化移交。施工阶段具备基于BIM轻量化模型的管理平台得1分，施工管理平台能有效与BIM模型及数据结合管理的得1分。

4.2.3  基于BIM的数字化交付应包括设计模型、施工阶段模型以及竣工模型，且模型中含有使用说明信息，成果交付符合相关管理系统。交付成果中有设计模型、施工模型、竣工模型的得1分，通过数字化管理平台实现交付的得1分。

4.2.4  工程资料与建设进度同步形成，按规定采用电子签章等技术编制电子表单文件，原生电子文件占比 50%以上的得 1 分，占比 70%以上的得 1.5 分，占比 90%以上的得 2 分。

5  建筑产业互联网

5.1  系统和网络安全

5.1.1  使用国产化管理系统或平台，实现BIM模型数据、管理数据的共用共享。具备国产化系统或平台的得1分，系统或平台具备BIM模型轻量化及模型数据管理的得1分。

5.1.2  系统或平台的网络安全等级保护符合要求。网络安全等级有相应佐证资料。

5.2  智能协同管理

5.2.1  针对项目上任务、图档、审查、变更、交付进行协同管理。具备设计协同管理平台得0.5分，设计协同管理平台满足项目应用要求的得0.5分。

5.2.2  实现部品部件的深化设计、计划安排、生产过程、运输、交付等全过程管理。具备生产协同管理平台得0.5分，生产协同管理平台满足项目应用要求的得0.5分。

5.2.3  实现各施工参建方之间的数字化协同管理。具备施工协同管理平台得0.5分，施工协同管理平台满足项目应用要求的得0.5分。

5.2.4  采用能够串联设计、生产、施工等各阶段的协同管理平台。具备统一的多方共同应用的协同管理平台得0.5分，平台能串联设计、生产、施工各阶段，实现各阶段数据互通的得0.5分。

5.2.5  可与青岛市智能建造创新协同平台实现数据打通。协同管理平台数据具备接入青岛市智能建造创新协同平台能力的得1分。

5.3  数字化产业链

5.3.1  应用BIM、互联网、大数据、物联网等新一代信息技术，打造贯穿项目管理、招标采购、机具租赁、用工管理、装饰装修工程管理等工程建设全链条数字化的管理系统。同时应用项目管理、招标采购、机具租赁、用工管理、装饰装修工程管理等建筑产业互联网平台或系统三个及以上的得1分，能够实现上述平台数据贯通的得1分。

6  智能建造实施效益

6.1  经济效益

6.1.1  通过智能化管理，优化施工工序，提高施工效率，缩短项目施工工期，提高建造效率。具备施工效率分析的得0.5分，效率分析的数据充分合理、有凭有据得0.5分。

6.1.2  采用智能施工和数字化管理，减少人员投入、提高设备运行效率、降低材料损耗。具备施工效率分析的得0.5分，效率分析的数据充分合理、有凭有据得0.5分。

6.2  生态效益

6.2.1  采用智能施工和数字化管理，节省原材料、水等资源，进行建筑垃圾回收再利用，降低能耗与环境污染，减少碳排放量。具备施工效率分析的得0.5分，效率分析的数据充分合理、有凭有据得0.5分。

6.3  社会效益

6.3.1  获得国家发明专利授权每项加 1分，实用新型专利授权每项加 0.5 分；

6.3.2  获行业协会、省部级工法每项加 1 分；

6.3.3  获国家级奖项：一等奖 1.5 分、二等奖 1 分、三等奖 0.5 分，省级奖项：一等奖 1 分、二等奖 0.5 分，市级奖项：一等奖 0.5 分；

6.3.4  发表专著、核心期刊论文，每项加 1 分；

6.3.5  举办全国观摩会、交流会，每次加 2 分；省级观摩会、交流会，每次加 1.5 分；市级观摩会、交流会，每次加 1 分；

6.3.6  通过媒体宣传（含报纸、电视等），国家级每次加 2 分，省级每次加 1.5 分，市级每次加 1 分；

6.3.7  入选市级及以上优秀做法的项目，国家级加 1.5 分，省级加 1 分，市级加 0.5 分。

注：同成果获得不同级别奖项按最高级别加分，不重复累加；每类成果至多得 2 分；该项至多得 6 分。