7z

ICS 91.060.20

CCS Q 73

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

装配式建筑  钢结构  预制构件与节点

通用技术条件

General specifications for steel structure members and joints

of assembled buildings with steel-structure

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

××××-××-××发布

××××-××-××实施

- 目    次

前    言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 分类和标记	5

5 总体要求	7

6 要求	10

7 试验方法	14

8 检验规则	16

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本文件由全国建筑构配件标准化技术委员会（SAC/TC 454）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 装配式建筑  钢结构  预制构件与节点通用技术条件

  - 范围

本文件规定了装配式钢结构建筑中的钢构件、墙板、楼板及其之间连接节点的分类和标记、总体要求、要求、检验规则，描述了对应的试验方法。

本文件适用于装配式钢结构建筑中的钢构件、墙板、楼板及其之间连接节点的质量控制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 1228  钢结构用高强度大六角头螺栓

GB/T 1229  钢结构用高强度大六角螺母

GB/T 1230  钢结构用高强度垫圈

GB/T 1231  钢结构用高强度大六角头螺栓连接副

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3632  钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 4171  耐侯结构钢

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 6728  结构用冷弯空心型钢

GB/T 7106  建筑门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 8485  建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 9966.7  天然石材试验方法  第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验

GB/T 9978.1  建筑构件耐火试验方法  第1部分：通用要求

GB/T 10801.1  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 11263  热轧H型钢和剖分T型钢

GB/T 11835  绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 12755  建筑用压型钢板

GB/T 13475  绝热  稳态传热性质的测定  标定和防护热箱法

GB/T 14683  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 15762  蒸压加气混凝土板

GB/T 16727  叠合板用预应力混凝土底板

GB/T 19889.3  声学  建筑和建筑构件隔声测量  第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量

GB/T 30100  建筑墙板试验方法

GB/T 34201  结构用方形和矩形热轧无缝钢管

GB/T 43893  装配式钢结构建筑用热轧型钢

GB/T 50010  混凝土结构设计标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

GB/T 50121  建筑隔声评价标准

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50661  钢结构焊接规范

GB/T 51232  装配式钢结构建筑技术标准

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

JC/T 482  聚氨酯建筑密封胶

JC/T 881  混凝土接缝用建筑密封胶

JG/T 158  胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料

JG/T 178  建筑结构用冷弯矩形钢管

JG/T 363  闭口型压型金属板

JG/T 368  钢筋桁架楼承板

JG/T 544  轻钢龙骨式复合墙体

JG/T 578  装配式建筑用墙板技术要求

JG/T 581  建筑用热轧H型钢和剖分T型钢

JGJ 99  高层民用建筑钢结构技术规程

JGJ/T 110  建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

JGJ 144  外墙外保温工程技术标准

JGJ/T 235  建筑外墙防水工程技术规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预制混凝土外挂墙板  precast concrete facade wallboard

应用于外挂墙板系统中的非结构预制混凝土墙板构件，简称外挂墙板。

[来源：JGJ/T 458-2018,2.1.1]

轻质条板  lightweight panel

面密度不大于190kg/m2，长宽比不小于2.5，采用轻质材料或大孔洞轻型构造制作的，用于非承重内隔墙的预制条板。简称条板。

[来源：JGJ/T 157-2014,2.0.1]

注：包括蒸压加气混凝土条板、挤出成型水泥条板等。

蒸压加气混凝土条板  autoclaved aerated concrete panel

以钙质材料和硅质材料为主要原料，配防锈处理的钢筋（网），经高压蒸汽养护而制成的混凝土板

墙板系统  panel system

安装在主体结构上，由墙板、墙板与主体结构连接节点、防水密封构造等组成的，具有规定的承载能力、适应主体结构位移能力、防水、保温、隔声和防火性能的整体系统。

节点连接件  joint connectors

在外墙板与主体结构连接节点处，与外墙板的预埋件和支承外墙板的主体结构相连，并传递二者之间荷载与作用的连接件。

预埋式摇摆节点  pre-embedded swing joints

由带滑动槽的预埋件、内置螺栓和节点连接件组成，具有适应主体结构变形能力的连接节点。

平板螺栓节点  steel plate bolt joints

由平滑过渡内接触面的圆形锚固端板、螺杆和节点连接件组成，具有一定的适应主体结构变形能力的连接节点。

钢管锚节点  steel bar anchor joints

由一定长度钢管或钢筋、活结螺丝、螺杆和节点连接件组成，具有适应主体结构变形能力的连接节点。

  - 分类和标记

    - 分类

钢结构装配式建筑的预制构件分为钢构件、预制墙板、楼板。

    - 钢构件标记

钢构件代号见表1。

表1  主要钢构件代号

| 类型 | 代号 | 截面形式 |
| --- | --- | --- |
| 钢框架梁 | GKL | H（热轧H型）、□[方（矩）形管] |
| 非框架钢梁 | GL | H（热轧H型）、□[方（矩）形管] |
| 钢框架柱 | GKZ | H（热轧H型）、□[方（矩）形管] |
| 非框架钢柱 | GZ | H（热轧H型）、□[方（矩）形管] |
| 支撑 | ZC | H（热轧H型）、□[方（矩）形管] |

钢构件按代号、截面形式、高度、宽度、腹板厚度、翼缘厚度顺序标记。

代号- 截面形式  X1 X2 X3X4

翼缘厚度（mm）

腹板厚度（mm）

宽度（mm）

高度（mm）

截面形式

代号

示例：

方（矩）形管，高度500mm、宽度400mm、腹板厚度20mm、翼缘厚度20mm的钢框架柱，标记为：

GKZ-□5004002020；

H型，高度500mm、宽度200mm、腹板厚度10mm、翼缘厚度16mm的非框架钢梁，标记为：

GL-H5002001016。

    - 预制墙板标识

墙板代号见表2。

表2  主要预制墙板代号

| 类型 |  | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 E | 预制混凝土外挂墙板 | PCP |
|  | 蒸压加气混凝土条板 | AAC |
|  | 蒸压加气混凝土拼装大板 | AACLP |
|  | 蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板 | AACSP |
|  | 轻钢龙骨复合板 | LSCP |
| 内隔墙 I | 蒸压加气混凝土条板 | AAC |
|  | 发泡混凝土板 | FCP |
|  | 轻钢龙骨复合板 | LSCP |
| 注：预制混凝土外挂墙板含高性能混凝土墙板及轻质混凝土墙板。 |  |  |

墙板按代号、长度、宽度、厚度、墙体位置顺序标记。

代号-  X1 X2 X3 - E/I

墙体位置

厚度（加芯厚度）（mm）

宽度（mm）

长度（mm）

代号

示例：

长度为2700mm，宽度为600mm，厚度为300mm，其中加芯厚度为100mm的蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板，标记为：AACSP-2700600300（100）-E；

长度为2800mm，宽度为2500mm，厚度为200mm的预制混凝土外挂墙板，标记为：PCP-28002500200-E。

长度为2800mm，宽度为2500mm，厚度为200mm的蒸压加气混凝土条板，标记为：AAC-28002500200-I。

    - 楼板标识

楼板代号见表3。

表3  主要楼板代号

| 类型 | 代号 |
| --- | --- |
| 钢筋桁架楼承板混凝土楼板 | HBB |
| 闭口型压型钢板混凝土楼板 | BYB |
| 开口型压型钢板混凝土楼板 | YLB |
| 预应力混凝土底板叠合楼板 | YSDB |

楼板按代号、长度、宽度、厚度顺序标记。

代号-  X1 X2 X3

厚度（叠合底板厚度，用于YSDB）（mm）

宽度（mm）

长度（mm）

代号

示例：

长度为3000mm，宽度为1500mm，厚度为120mm的闭口型压型钢板混凝土楼板，标记为：BYB-30001500120；

长度为3600mm，宽度为2500mm，厚度为150mm，其中叠合底板厚度为80mm的预应力混凝土底板叠合楼板，标记为：YSDB-36002500150（80）。

  - 总体要求

    - 钢结构构件

      - 钢构件应根据设计要求的钢材牌号和质量等级选料。采用Q235牌号钢材，应符合GB/T 700的规定；采用Q355及更高牌号钢材，应符合GB/T 1591的规定。

      - 钢梁宜选择热轧H型钢，其规格应符合GB/T 11263、GB/T 43893和JG/T 581的规定；钢柱宜选择冷成型方矩钢管，其规格应符合GB/T 6728、GB/T 34201和JG/T 178的规定，也可选择热轧H型钢，其规格应符合GB/T 11263、GB/T 43893和JG/T 581的规定。

      - 螺栓应满足GB/T 3098.1的有关规定。高强度螺栓连接副应符合GB/T 1228、GB/T 1229、GB/T 1230、GB/T 1231和GB/T 3632 的有关规定。

      - 钢结构构件的加工和施工应符合GB 50205的有关规定，构件的出厂检验应按GB 50205的有关规定。

    - 墙板

      - 装配式钢结构建筑用墙板应符合GB/T 51232和JG/T 578的规定。

      - 在正确使用和正常维护的条件下，内、外墙板系统的使用年限宜与建筑同寿命。

    - 外墙板保温系统

      - 外墙板保温系统应符合下列规定：

a)  能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝或空鼓；

b)  能长期承受自重、风荷载和室外气候的反复作用而不产生有害的变形和破坏；

c)  在正常使用中或抗震设防烈度下不发生脱落；

d)  具有防止火灾危害的能力；

e)  具有防止水渗透性能；

f)  各组成部分具有物理—化学稳定性；

g)  在受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，具有防生物侵害性能。

      - 外墙板保温系统的各组成材料及配套部品应彼此相容并具有防腐性，并应符合下列规定：

a)  外保温系统组成材料应具有耐久性，并与系统耐久性相匹配；

b)  外保温系统的各组成材料及配套部品应由保温系统供应商成套供应；

c)  外保温系统组成材料燃烧性能应符合 GB 55037、GB 50016 及国家和地方相关政策法规的规定，其中保温材料燃烧性能应不低于B1级；

d)  不应使用国家、行业及地方相关政策法规文件规定的禁止使用与淘汰的材料；

e)  内保温所有组成材料符合 GB 55016、GB 50325 和 GB 6566 的规定。

      - 外墙板保温系统选用的保温材料种类应符合表4的规定。

表4  外墙板保温系统选用保温材料

| 外墙板保温系统类型 | 保温材料 |
| --- | --- |
| 预制混凝土墙板夹心保温系统 | 聚苯板（GEPS、EPS）、挤塑聚苯板（GXPS、XPS）、硬泡聚氨酯板（PUR）、岩棉、气凝胶、真空绝热板（VIP） |
| 蒸压加气混凝土条板（含拼装大板）自保温系统 | 高性能蒸压加气混凝土条板 |
| 蒸压加气混凝土条板（含拼装大板）外保温系统 | 岩棉 |
| 蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板保温系统 | 低内应力挤塑聚苯板、低内应力石墨挤塑聚苯板 |
| 轻钢龙骨复合板保温系统 | 岩棉 |

      - 外墙板保温系统选用的配套材料应符合表5的规定。

表5  外墙板保温系统选用配套材料

| 外墙板保温系统类型 | 配套材料 |
| --- | --- |
| 预制混凝土墙板夹心保温系统 | 连接件、拉接件、PE棒、密封胶 |
| 蒸压加气混凝土条板（含拼装大板）自保温系统 | 连接件、水泥砂浆、界面剂、粘结剂、嵌缝剂、密封胶、PE棒、耐碱玻璃纤维网格布 |
| 蒸压加气混凝土条板（含拼装大板）外保温系统 | 连接件、水泥砂浆、界面剂、粘结砂浆、嵌缝剂、PE棒、密封胶、耐碱玻璃纤维网格布、锚固件、外装饰板 |
| 蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板保温系统 | 连接件、水泥砂浆、界面剂、粘结剂、嵌缝剂、PE棒、密封胶、耐碱玻璃纤维网格布 |
| 轻钢龙骨复合板保温系统 | 连接件、PE棒、密封胶 |

      - 墙板接缝处采用的建筑密封胶应符合GB/T 14683、JC/T 881和 JC/T 482 等的相关规定。

    - 墙板与主体结构的连接

      - 耐久性

在正常维护、使用条件下，外挂墙板系统的墙板构件、节点连接件的设计使用年限宜与主体结构相同，保温材料、接缝处防水和密封材料的设计使用年限应根据设计使用要求确定并符合国家现行相关标准的规定。

      - 连接件

连接件应符合下列规定：

1） 连接件所采用的碳素结构钢应符合GB/T 700的相关规定，低合金结构钢应符合GB/T 1591的相关规定，耐候钢应符合GB/T 4171的相关规定，不锈钢应符合GB/T 3280的相关规定。

2） 连接件用焊接材料、螺栓、锚栓应符合GB 50017、GB 50661等的相关规定。

      - 墙板节点

5.4.3.1  外墙板与主体结构间的连接应采用柔性节点，应具有满足层间随动变形的能力，应满足运输、安装、地震、风荷载、温度等工况下的安全要求。

外墙板与主体结构连接应牢固，连接节点的预埋件数量、位置以及与主体结构的连接方法应符合设计要求。外墙板连接节点采用焊接连接时，焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合GB 50661 和GB 50205的规定；外墙板连接节点采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及GB 50017和GB 50205 的规定。

5.4.3.2  蒸压加气混凝土外墙板与主体结构连接节点，可采用预埋式摇摆节点、平板螺栓节点、钢管锚节点，对于低、多层建筑，也可采用钩头螺栓节点。

5.4.3.3  外墙板门窗洞口和其他开洞应根据洞口尺寸及荷载采取加强措施，加强措施应根据计算确定。

5.4.3.4  外墙板使用的预埋式摇摆节点、平板螺栓节点、钢管锚节点及钩头螺栓节点的防锈处理应符合设计要求。防锈涂料涂装前的表面除锈、防锈涂料品种、涂装遍数、涂层厚度应符合GB 50205的规定。

5.4.3.5  外挂墙板保温系统的防水设计应满足GB 55030、JGJ/T 235的要求。

5.4.3.6  墙板与主体结构间接缝应采取可靠的保温、隔声、防水等措施。外墙板的接缝做法应符合表6的规定。

表6  外墙板的接缝做法

| 外墙板保温系统类型 | 接缝做法 |
| --- | --- |
| 蒸压加气混凝土条板自保温系统 | 条板采用竖向安装方式时，条板竖向接口应采用子母口对接，室内、外侧接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，密封胶不应三面粘结；室内、外侧条板水平接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，室内侧板底接缝与楼板面接口时接缝内应采用高强度封堵料。 |
| 蒸压加气混凝土条板复合保温系统 | 条板应采用A5.0及以上等级。条板采用竖向安装方式时，条板竖向接口应采用子母口对接，复合保温系统室内、外侧接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，密封胶不应三面粘结；复合保温系统室内、外侧条板水平接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，条板底接缝与楼板面接口时接缝内应采用高强度封堵料。 |
| 蒸压加气混凝土拼装大板自保温系统 | 拼装大板竖向接口应采用子母口对接，室内、外侧接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，密封胶不应三面粘结；室内、外侧板拼装大板水平接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，室内侧板底接缝与楼板面接口时接缝内应采用高强度封堵料。 |
| 蒸压加气混凝土拼装大板复合保温系统 | 条板应采用A5.0及以上等级。复合保温系统室内、外侧接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，密封胶不应三面粘结；复合保温系统室内、外侧条板水平接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，板底接缝与楼板面接口时接缝内应采用高强度封堵料。 |
| 蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板保温系统 | 条板采用竖向安装方式时，内、外叶板竖向接口应采用子母口对接，室内、外侧接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，密封胶不应三面粘结；室内、外侧条板水平接缝内应填弹性材料、嵌入PE棒、打密封胶，内叶板底接缝与楼板面接口时接缝内应采用高强度封堵料。 |

5.4.3.7  非外挂墙板的排板尺寸应与相连接结构构件在正常使用状态下的变形相协调。

5.4.3.8  隔墙板之间、隔墙板与主体结构的结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

5.4.3.9  隔墙板接缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。

5.4.3.10  墙板之间或墙板与主体结构之间接缝材料应定期检查，超过使用年限后应更换。

    - 楼板及其与主体结构的连接

      - 钢筋桁架楼承板混凝土楼板、压型钢板混凝土楼板、预应力混凝土底板叠合楼板底模应分别符合JG/T 368、GB/T 12755、JG/T 363、GB/T 16727的要求。

      - 楼板混凝土不应低于C25，楼板中混凝土和钢筋应符合GB/T 50010要求。

      - 对舒适度有要求的楼盖结构，应进行竖向自振频率和楼盖峰值加速度的计算，且应符合JGJ 99的规定。楼板的耐火极限应符合GB 50016的规定。楼板的隔声性能应符合GB 50118的规定。

      - 楼板与钢梁间应设置抗剪连接件，与柱相交处，应在柱边设置可靠楼板支撑件并设置抗剪键，并围绕柱布设抗裂钢筋。

  - 要求

    - 预制墙板外观质量

      - 三种外墙用蒸压加气混凝土墙板（蒸压加气混凝土条板、蒸压加气混凝土拼装大板、蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板）的外观质量应符合表7的规定。

表7  三种外墙用蒸压加气混凝土墙板的外观质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 缺棱掉角 | 板边缘应整齐，外观面不允许缺棱掉角 |
| 裂缝 | 板面无裂缝 |
| 蜂窝麻面 | 表面气孔的直径不应大于5mm、深度不应大于2mm |

      - 内墙用蒸压加气混凝土条板的外观质量应符合表8的规定。

表8  内墙用蒸压加气混凝土条板外观质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 板面外露筋、露纤；飞边毛刺；板面泛霜返碱；贯通性裂缝 | 无 |
| 板面裂缝，长度50mm～100mm,宽度0.5mm～1.0mm | ≤2处/板 |
| 蜂窝气孔，长径5mm～30mm | ≤3处/板 |
| 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm～20mm×30mm | ≤2处/板 |

      - 轻钢龙骨式复合墙板表面应平整、洁净、无裂缝、无划痕、无锈蚀和缺陷。

      - 预制混凝土外挂墙板（含预制混凝土夹心保温外墙板和预制混凝土反打保温外墙板）的外观质量应符合表9的规定。

表9  预制混凝土外挂墙板（含预制混凝土夹心保温外墙板和预制混凝土反打保温外墙板）外观质量

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝 | 不应有 |
| 连接部位缺陷a |  |
| 外形缺陷b |  |
| 外表缺陷c |  |
| 外饰(面材、涂料)缺陷d |  |
| 胶条缺陷e |  |
| 粗糙面深度、键槽数量 | 应符合产品设计要求 |
| a 指构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动，插筋锈蚀、弯曲，灌浆套筒堵塞、偏位，灌浆空洞堵塞、偏位和破损等。 b 指构件缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平和飞出凸肋等。 c 指构件表面麻面、起砂、掉皮、污染和门窗框材划伤等。 d 指面材机械损伤，有裂缝、气孔、缺棱掉角和表面翘曲等缺陷，涂料颜色不均匀一致、泛碱、流坠、粉化起皮裂纹或有明显色差等。 e 指胶条不连续、不完整，脱落、破损和缺失等。 |  |

    - 墙板尺寸偏差

      - 预制混凝土外挂墙板、蒸压加气混凝土条板、蒸压加气混凝土拼装大板、蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板的尺寸允许偏差应符合表10的规定。

表10  预制混凝土外挂墙板、蒸压加气混凝土条板、蒸压加气混凝土拼装大板、蒸压加气混凝土夹心保温组合一体板的尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差/ mm |
| --- | --- | --- |
| 长度 |  | -3～0 |
| 宽度 |  | -2～0 |
| 厚度 |  | ±2 |
| 对角线差 |  | 4 |
| 表面平整度 |  | ≤2 |
| 翘曲 |  | L/1000 |
| 预留孔 | 中心线位置 | 4 |
|  | 孔尺寸 | 0～3 |
| 门窗口 | 中心线位置 | 2 |
|  | 宽、高 | 0～2 |
|  | 对角线差 | 0～2 |

      - 轻钢龙骨式复合墙板的尺寸允许偏差应符合表11的规定。

表11  轻钢龙骨式复合墙板的尺寸允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差/ mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢板 | 纸面石膏板 | 其他 |
| 立面垂直度 | ≤2 | ≤3 | ≤4 |
| 平面平整度 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 阴阳角方正 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 接缝直线度 | ≤1 | ≤3 | ≤3 |
| 接缝高低差 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 接缝宽度 | ≤1 | ≤2 | ≤2 |

    - 墙板性能

      - 高性能蒸压加气混凝土条板墙体自保温系统和蒸压加气混凝土保温复合墙板保温系统的性能要求应符合表12的规定。

表12  高性能蒸压加气混凝土条板墙体自保温系统和蒸压加气混凝土保温复合墙板保温系统的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性 | 耐候性 | 经160次高温（70℃）-淋水（15℃）循环和10次加热（50℃)-冷冻（-20℃）循环后，无可渗水裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象，拉伸粘结强度不小于0.15MPa，破坏部位应位于墙板层内。 |
|  | 耐冻融性 | 60次循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝；拉伸粘结强度不小于0.15MPa，破坏部位应位于保温层内。 |
| 抗冲击性能 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J级 |
|  | 建筑物二层及以上墙面 | 3J级 |
| 热工性能 | 热阻 | 符合设计要求 |
| 气密性能 | 水蒸气渗透阻 | 符合设计要求 |
| 水密性能 | 抹面层不透水性 | 2h不透水 |
|  | 吸水量（浸水 1h）/ （g/m²） | ≤500 |
| 隔声性能 | 空气隔声量 | 符合设计要求 |
| 耐火极限 | 隔热性、完成性 | 符合设计要求 |
| 抗风压性能 | 承载力、挠度 | 符合设计要求 |
| 平面内变形性能 |  | 符合设计要求 |

      - 预制混凝土墙板保温系统的性能指标应符合表13的规定。

表13  预制混凝土墙板保温系统的性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗冲击性 | 经5次冲击试验后板正面无裂纹 |
| 传热系数 | 应符合设计要求 |
| 饰面砖与混凝土拉伸粘结强度/ MPa | ≥0.6，尚应符合设计要求 |
| 不锈钢背栓或锚固卡钩在 石材、陶瓷厚板中的锚固抗拉承载力/ kN | ≥2.0 |
| 隔声性能（计权隔声量）/ dB | ≥45 |

      - 轻钢龙骨复合板保温系统的性能指标应符合表14的规定。

表14  轻钢龙骨复合板保温系统的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性 | 耐候性 | 经160次高温（70℃）-淋水（15℃）循环和10次加热（50℃）-冷冻（-20℃）循环后，无可渗水裂缝、无粉化、空鼓、剥落现象，拉伸粘结强度≥0.15 MPa，破坏部位应位于墙板层内。 |
|  | 耐冻融性 | 60次循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝；拉伸粘结强度不小于0.15 MPa，破坏部位应位于保温层内。 |
| 抗冲击性能 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 | 10J 级 |
|  | 建筑物二层及以上墙面 | 3J 级 |
| 热工性能 | 热阻 | 符合设计要求 |
| 气密性能 | 水蒸气渗透阻 | 符合设计要求 |
| 水密性能 | 抹面层不透水性 | 2h 不透水 |
|  | 吸水量（浸水1h）g/m² | ≤500 |
| 隔声性能 | 空气隔声量 | 符合设计要求 |
| 耐火极限 | 隔热性、完成性 | 符合设计要求 |
| 抗风压性能 | 承载力、挠度 | 符合设计要求 |
| 平面内变形性能 |  | 符合设计要求 |

    - 连接节点

      - 墙板的连接件应采用镀锌等防腐措施。

      - 外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。

  - 试验方法

    - 外观质量

      - 对所有受测墙板，视距0.5m左右。目测有无表面污染、缺棱掉角、裂纹或气孔，并记录缺陷数量。

      - 对于轻质条板类外墙，还需目测有无外露增强筋或纤维。用精度为0.5mm的钢直尺量测板面裂缝长度、气孔、缺棱掉角数据，读数精确至1mm；用精度为0.02mm的刻度放大镜测量裂缝的宽度，并记录缺陷数量。

    - 墙板尺寸偏差

      - 几何尺寸及形位偏差，采用形位公差测量仪和钢直尺等检测。

      - 蒸压加气混凝土拼装大板和条板的尺寸偏差检测按GB/T 30100的规定进行。

      - 轻钢龙骨类墙板的尺寸偏差检验按JG/T 544的规定进行。

    - 墙板的性能要求

      - 高性能蒸压加气混凝土条板墙体自保温系统、蒸压加气混凝土保温复合墙板保温系统和轻钢龙骨复合板保温系统的性能要求检验按表15规定的方法进行。

表15  高性能蒸压加气混凝土条板墙体自保温系统、蒸压加气混凝土保温复合墙板保温系统和轻钢龙骨复合板保温系统的性能试验方法

| 项目 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐久性 | 耐候性 | JGJ 144 |
|  | 耐冻融性 |  |
| 抗冲击性能 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 |  |
|  | 建筑物二层及以上墙面 |  |
| 热工性能 | 热阻 |  |
| 气密性能 | 水蒸气渗透阻 |  |
| 水密性能 | 抹面层不透水性 |  |
|  | 吸水量（浸水1h） | JG/T 158 |
| 隔声性能 | 空气隔声量 | GB/T 19889.3 GB/T 50121 |
| 耐火极限 | 隔热性、完成性 | GB/T 9978.1 |
| 抗风压性能 | 承载力、挠度 | GB/T 15762 |

      - 预制混凝土墙板保温系统的性能要求检验按表16规定的方法进行。

表 16   预制混凝土墙板保温系统的性能试验方法

| 项目 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击性 |  | GB/T 30100 |
| 传热系数 |  | GB/T 13475 |
| 饰面砖与混凝土拉伸粘结强度 |  | JGJ/T 110 |
| 不锈钢背栓或锚固卡钩与 石材、陶瓷厚板中的锚固抗拉承载力 |  | GB/T 9966.7 |
| 隔声性能 |  | GB/T 50121 |
| 外窗 | 抗风压性能 | GB/T 7106 |
|  | 气密性能 | GB/T 7106 |
|  | 外窗水密性能 | GB/T 7106 |
|  | 保温性能 | GB/T 8484 |
|  | 隔声性能 | GB/T 8485 |

      - 轻钢龙骨复合板保温系统的性能要求检验按表15规定的方法进行。

    - 连接节点

      - 外墙板接缝的防水性能应进行现场淋水试验。现场淋水试验部位应为相邻两层墙板形成的水平和竖向接缝区域，面积应不少于10 m²，每个检验批应至少抽查1处。

  - 检验规则

    - 检验分类

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

墙板的出厂检验项目为外观质量、尺寸偏差、性能要求、连接节点，产品经检验合格后方可出厂。

    - 型式检验

      - 钢构件、钢节点、钢连接件的型式检验项目按GB 50205执行，墙板的型式检验包括外观质量、尺寸偏差、性能要求和连接节点。

      - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，产品的原材料、配方、构造或生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 停产半年以上重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 正常生产时应每一年至少进行一次型式检验。

      - 性能检验的试件所用的零、部件样本，应从批量产品中随机抽样。

    - 墙板的抽样

      - 组批

同类别、同规格的墙板为一检验批。

      - 出厂检验抽样

定制化墙板每块均应进行出厂检验。

产品出厂检验时，外观质量和尺寸偏差检验按GB/T 2828.1中正常二次抽样方案进行，项目样本按表14进行抽样，其中轻钢龙骨复合墙板的薄层面板，按批量的5‰且不小于5张进行抽样。出厂检验其他项目的样本从上述外观质量和尺寸偏差检验合格的产品中随机抽取，抽样方案按表18中相应项目进行。

表18  外观质量和尺寸偏差检验抽样方案

| 批量范围/块 |  | 样本/组 | 样本数量/块 |  | 合格判定数/块 |  | 不合格判定数/块 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | n2 | A1 | A2 | R1 | R2 |
| 轻钢龙骨复合墙板的薄层面板 |  | 1 | 5‰，≥5 | —— | 0 | —— | 2 | —— |
|  |  | 2 | —— | 5‰，≥5 | —— | 1 | —— | 2 |
| 其他墙板产品 | 151～280 | 1 | 8 | —— | 0 | —— | 2 | —— |
|  |  | 2 | —— | 8 | —— | 1 | —— | 2 |
|  | 281～500 | 1 | 13 |  | 0 |  | 3 |  |
|  |  | 2 |  | 13 |  | 3 |  | 4 |
|  | 501～1200 | 1 | 20 | —— | 1 | —— | 3 | —— |
|  |  | 2 | —— | 20 | —— | 4 | —— | 5 |
|  | 1201～3200 | 1 | 32 | —— | 2 | —— | 5 | —— |
|  |  | 2 | —— | 32 | —— | 6 | —— | 7 |
|  | 3201～10000 | 1 | 50 | —— | 3 | —— | 6 | —— |
|  |  | 2 | —— | 50 | —— | 9 | —— | 10 |
|  | 10001～35000 | 1 | 80 | —— | 5 | —— | 9 | —— |
|  |  | 2 | —— | 80 | —— | 12 | —— | 13 |

      - 型式检验抽样

定制化墙板每块均需型式检验。

产品进行型式检验时，物理力学性能项目样本从外观质量和尺寸偏差检验合格的产品中随机抽取，抽样方案应符合表19的规定。

表19  物理力学性能项目检验抽样方案

| 项目 | 第一样本 | 第二样本 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击性能 | 1 | 2 |
| 抗弯荷载 | 1 | 2 |
| 抗压强度 | 1 | 2 |
| 软化系数 | 1 | 2 |
| 面（表观）密度 | 1 | 2 |
| 不透水性 | 1 | 2 |
| 含水率 | 1 | 2 |
| 吸水率 | 1 | 2 |
| 吊挂力 | 1 | 2 |
| 干燥收缩值 | 1 | 2 |
| 空气声计权隔声量 | 1 | 2 |
| 燃烧性能 | 1 | 2 |
| 耐火极限 | 1 | 2 |
| 传热系数（导热系数） | 1 | 2 |
| 抗冻性 | 1 | 2 |

      - 判定规则

        - 外观质量与尺寸偏差检验判定规则

8.4.4.1.1  根据样本检验结果，当受检板的外观质量和尺寸偏差项目均符合6.1和6.2的规定时，则判定该板是合格板；若受检板外观质量和尺寸偏差项目中有一项或一项以上不符合本文件中的规定时，则判定该板是不合格板。

8.4.4.1.2  根据样本检验结果，若在第一样本（n1）中发现不合格板数（u1）小于或等于第一合格判定数（A1），则判该批外观质量与尺寸偏差项目合格；若在第一样本（n1）中发现不合格板数（u1）大于或等于第一不合格判定数（R1），则判该批外观质量与尺寸偏差不合格。

8.4.4.1.3  若在第一样本（n1）中发现的不合格板数（u1）大于第一合格判定数（A1），同时又小于第一不合格判定数（R1），则抽取第二样本（n2）进行检验。

8.4.4.1.4  根据第一样本和第二样本的检验结果，若在第一和第二样本中发现的不合格板数总和（u1+u2）小于或等于第二合格判定数（A2），则判定该批外观质量与尺寸偏差合格。若在第一和第二样本中发现的不合格板数总和（u1+u2）大于或等于第二不合格判定数（R2），则判该批外观质量与尺寸偏差不合格，判定结果应符合表20的规定。

表20  判定结果

| u1≤A1 | 合格 |
| --- | --- |
| u1≥R1 | 不合格 |
| A1<u1<R1 | 抽第二样本进行检验 |
| （u1+u2）≤A2 | 合格 |
| （u1+u2）≥R2 | 不合格 |

        - 物理力学性能检验判定规则

8.4.4.2.1  出厂检验力学性能检验项目判定规则如下：

- 根据试验结果，当面（表观）密度、抗压强度、抗冲击性能、抗弯荷载、含水率项目均符合本标准的规定时，则判该批产品为合格批；当此五项检验均不符合本文件中的规定时，则判该批产品为不合格；

- 若在此五个项目检验中发现有一个项目不合格，则按表14对该不合格项目抽第二样本进行检验；

- 第二样本检验，若无不合格，则判该批产品为合格批；若仍有一个不合格则判该批产品为不合格。

8.4.4.2.2  型式检验物理力学性能项目判定规则如下：

- 根据样本检验结果，若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数为0，则判该批产品型式检验合格；若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数大于或等于2，则判该批产品型式检验不合格；

- 若在第一样本全部项目中发现的不合格项目数为1，则抽第二样本对该不合格项目进行检验；

- 第二样本检验，若无不合格，则判该批产品型式检验合格；若仍有一个结果不合格，则判该批产品型式检验不合格。

_____________________