山西省工程建设地方标准    DB

DBJ04/Txxx-2025

备案号：J*****—2025

装配式集成厨房、卫生间技术标准

Standard for assessment of

prefabricated building

（征求意见稿）

2025-XX-XX  发布                   2025-XX-X  实施

山西省住房和城乡建设厅  发布

关于发布《装配式集成厨房、卫生间

技术标准》的公告

公告[2025]xx号

现批准《装配式集成厨房、卫生间技术标准》为山西省工程建设地方标准，编号为DBJ04/Txxx-2025，自2025年XX月X日起实施。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，山西省建筑装饰工程有限公司和山西省建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容解释，在山西省住房和城乡建设厅门户网站(zjt.shanxi.&ov.cn)公开发布。

山西省住房和城乡建设厅

2025年XX月XX日

前  言

根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发<2019年山西省工程建设地方标准制（修）订计划>的通知》（晋建标字〔2017〕第109号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分6章。主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.装配率计算；5.综合评价分值；6.评价等级划分。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省工程建设标准定额站负责日常管理，由山西省建筑装饰工程有限公司和山西省建筑设计研究院有限公司负责技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议请寄送山西省建筑装饰工程有限公司（***）和山西省建筑设计研究院有限公司（地址：太原市府东街5号；邮编：030013；邮箱：sxsy3s@163.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：山西省建筑装饰工程有限公司

山西省建筑设计研究院有限公司

本标准参编单位：山西绿建住品科技有限公司

山西建设投资集团有限公司

苏州科逸住宅设备股份有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1	总  则	1

2	术  语	1

3	基 本 规 定	2

4	部 品 和 材 料	5

5	设 计 选 型	8

5.1 一般规定	8

5.2 建筑设计	11

5.3 结构设计	16

5.4 给排水设计	17

5.5 供暖通风设计	20

5.6 电气设计	21

5.7 内装修设计	25

6	生 产 运 输	27

6.1 一般规定	27

6.2 生产制作	28

6.3 标识、包装	30

6.4 运输	30

7	施 工 安 装	31

7.1 一般规定	31

7.2 施工准备	33

7.3 装配安装	33

7.4 成品保护	37

8	质 量 验 收	38

8.1 一般规定	38

8.2 验收	39

9	使 用 维 护	44

9.1 一般规定	44

9.2 维护及保养	45

附录A  装配式集成厨房质量验收记录	47

附录B  装配式集成卫生间质量验收记录	49

附录C  装配式集成厨卫隐蔽工程质量验收检查记录	51

附录D  装配式集成厨卫安装质量验收检查记录	52

本标准用词说明	54

引用标准名录	55

Contents

1	General provisions…………………………………………………1

2	Terms………………………………………………………………2

3	Basic requirements…………………………………………………3

4	Parts and materials…………………………………………………4

5  Design selection …………………………………………………15

5.1 General provision………………………………………………15

5.2 Architectural design……………………………………………15

5.3 Structural design ………………………………………………15

5.4 Water supply and drainage design………………………………15

5.5 Heating and ventilation design…………………………………15

5.6 Electrical appliance design ……………………………………15

5.7 Interior decoration design………………………………………15

6  Production and transportation ……………………………………15

6.1 General provision………………………………………………15

6.2 Production and production ……………………………………15

6.3 Marking and packaging…………………………………………15

6.4 Transport ………………………………………………………15

7  Construction and installation………………………………………15

7.1 General provision………………………………………………15

7.2 Preliminary work for construction ……………………………15

7.3 Assembly and installation………………………………………15

7.4 Finished product protection ……………………………………15

8  Quality acceptance…………………………………………………15

8.1 General provision ………………………………………………15

8.2 Check before acceptance ………………………………………15

9  Use and maintenance  ……………………………………………15

9.1 General provision………………………………………………15

9.2 Daily inspection and maintenance ……………………………15

9.3 Maintenance and replacement…………………………………15

9.4 Maintenance and maintenance  ………………………………15

Appendix A: Integrated kitchen quality acceptance record …………16

Appendix B: Integrated bathroom quality acceptance record ………16

Appendix C: Integrated kitchen and bathroom concealed work quality acceptance inspection record  …………………………16

Appendix D: Integrated kitchen and bathroom installation quality  acceptance inspection record  …………………………16

Explanation of wording in this standard………………………………18 List of quoted standards………………………………………………19

Addition: explanation of provisions   ………………………………33

1	总  则

1.0.1 为促进装配式建筑高质量发展，规范装配式集成厨房、卫生间的应用，提升装配式集成厨房、卫生间的性能品质，保障工程质量，制定本标准。

条文说明：

1.0.1 近年来，政府出台了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、《山西省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（晋政办发〔2017〕62号）等文件，明确提出大力发展装配式建筑，装配式建筑进入普及应用期。但从目前的发展来看，我国装配式建筑的发展呈现出“重结构，轻内装”的趋势，装配式内装修还未得到足够的重视。作为装配式内装修的重要组成部分，装配式集成厨房、集成卫生间不仅需要与装配式建筑的主体结构、外围护系统、设备管线系统、内装系统相协调，其工程质量更关乎到老百姓的居住体验和幸福指数。为推进装配式建筑的健康发展，规范装配式集成厨房、集成卫生间的实施，亟需一本标准来规范装配式集成厨房、集成卫生间的建设，按照安全耐久、健康舒适、绿色环保和经济适用的要求，全面提高装配式集成厨房、集成卫生间的环境效益、社会效益和经济效益。

1.0.2 本标准适用于山西省装配式居住建筑采用装配式集成厨房、卫生间的设计选型、生产运输、施工安装、质量验收及使用维护。

条文说明：

1.0.2 装配式集成厨房、卫生间是装配式内装修的重要内容，不仅适用于新建装配式居住建筑（住宅、宿舍、公寓等），也适用于公共建筑中带有独立卫生间的办公室，酒店、旅馆的标准间，以及医院病房的标准间等类型。其他公共建筑类型的公共卫生间，非住宅建筑的公共厨房，以及工业建筑、农业建筑等公共厨房和公共卫生间等，当条件许可时，可执行本标准。既有建筑改造当采用装配式集成厨房、卫生间时，也可执行本标准。

1.0.3 装配式集成厨房、卫生间应选用性能优良、标准化程度高、通用性强、维护更换便捷的部品，满足安全耐久、健康舒适、绿色低碳等要求。

1.0.4 装配式集成厨房、卫生间的应用除应符合本标准外，尚应符合国家及山西省现行有关标准的规定。

2	术  语

2.0.1 装配式集成厨房 integrated kitchen

厨房的楼地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。通称集成厨房。

2.0.2 装配式集成卫生间integrated bathroom

卫生间的楼地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。通称集成卫生间。

2.0.3 整体厨房unit kitchen

由工厂生产、现场装配厨房家具、厨房设备和厨房设施等的标准单元，通过标准单元系统搭配组合而成的满足炊事活动功能要求的模块化空间。

2.0.4 整体卫生间unit bathroom

由防水底盘、壁板、顶板及支撑龙骨构成主体框架，并与各种洁具及功能配件组合而成的具有一定规格尺寸的独立卫生间模块化产品，称为“整体卫生间”，也称“整体卫浴”。

2.0.5 管线分离pipe & wire detached from structure system

建筑结构体中不埋设设备及管线，将设备及管线与建筑结构体相分离的方式。

条文说明：

2.0.5 传统建筑做法中，电气管线、供暖管线等经常敷设于结构体或结构垫层中，在日后的管线维修改造中，需要破坏原有的结构才能进行更新维护。“管线分离”正是为了规避或减少传统建筑做法带来的各种问题。

从实现建筑长寿化和可持续发展理念出发，将设备管线与结构和内装修分离设置，是为了在较长使用寿命的主体结构与较短使用寿命的设备管线、内装修之间取得协调，使建筑便于维修和更新，同时避免设备管线和内装的更换维修对主体结构造成破坏，影响结构的耐久性。

2.0.6 干式工法 non-wet construction

现场采用干作业施工的建造方式。

2.0.7 部品 part

由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复核产品组装而成的功能单元的统称。

2.0.8 可逆安装 reversible installation

一种实现部品部件安装、拆卸和更换时不对相邻的部品部件产生破坏性影响的安装方式。

条文说明：

2.0.8 传统的装修采用不可逆的建造和安装方式，通常只能进行破坏性重装，而可逆安装强调部品部件的连接方式，采用可拆卸的接口，在使用、维护、更新时无需破坏整体即可进行部品部件的更换，便捷、高效。

3	基 本 规 定

3.0.1 装配式集成厨房、卫生间的设计应在建筑设计阶段进行，应遵循模数协调的原则，并与结构系统、外围护系统及设备管线系统进行一体化集成设计。

条文说明：

3.0.1 装配式集成厨房、卫生间的设计应在建筑方案设计阶段同步开展，以确保空间的协调性。应遵循模数协调原则，实现建筑部品部件的标准化设计、工业化生产，从而提高生产效率和质量控制水平。应与建筑的结构系统紧密结合，避免设备管线与结构构件发生冲突。结构系统的设计，也应考虑集成厨房和卫生间对荷载、空间高度等方面的要求；外围护系统包括建筑的外墙、屋面等，其设计应与集成厨房、卫生间的外立面和通风需求相协调；设备管线系统包括给排水、电气、燃气等管线，设计阶段应进行统筹规划，确定合理的敷设路径和接口位置，以确保管线的布置既满足功能需求，又便于安装和后期维护。

3.0.2 应结合项目特点进行技术策划，统筹项目需求、建设条件、技术选择与成本控制等内容。

3.0.3 应遵循人体工程学的原则，合理进行功能布局和内部设备设施布置，并宜进行标准化、系列化和精细化设计。

3.0.4 装配式集成厨房、卫生间主要部品应在工厂内制作完成，提高装配化水平。

3.0.5 装配式集成厨房、卫生间的施工应与主体结构明确施工界面，由专业人员进行装配安装，并应进行精细化管理，应采用绿色施工模式，避免现场切割作业和产生建筑垃圾。

3.0.6 宜考虑建筑全生命周期使用功能适变性的需求，满足适老化改造的要求。

3.0.7 既有建筑改造宜采用装配式集成厨房、卫生间，并按装配式内装修要求采用可逆安装的方式。当现场条件许可时可采用整体厨房、卫生间。

条文说明：

3.0.6、3.0.7 建筑在其使用过程中，可能会面临功能需求的变化，如住宅从普通居住转变为养老居住等。因此，设计时宜考虑建筑全生命周期内使用功能的适变性，以便在需要时能够灵活调整空间布局和功能配置。随着人口老龄化加剧，适老化改造成为建筑功能调整的重要方向。适老化改造旨在通过物理空间改造、设施设备配备等方式，改善老年人的居家生活环境，降低其生活中的通行障碍、操作障碍及信息感知障碍，为老年人提供更加安全、舒适和无障碍的居住体验。

既有建筑由于其建成时间较长，存在空间布局不合理、设施老化等问题。在改造过程中，需要在尽量减少对建筑主体结构改动的前提下，实现功能的提升和更新。按装配式内装修要求采用可逆安装的方式，高品质、高效率的特点高度契合住户对提升居住品质的需求。当现场条件允许时，采用整体厨房和卫生间可以进一步提高改造效率和空间利用率。整体厨房和卫生间将设备、设施和装修一体化设计，能够更好地满足既有建筑改造对功能性和美观性的要求。

3.0.8 装配式集成厨房、卫生间采用的材料应满足绿色、防火、防污染等国家及行业现行标准的规定。

3.0.9 装配式集成厨房、卫生间包含整体厨房、整体卫生间等技术体系类型。

条文说明：

3.0.9 本标准的装配式集成厨房、卫生间，有时也可称为集成式厨房、卫生间或集成化厨房、卫生间。按装配化程度分类，整体厨房、整体卫生间全部实现设计标准化、技术集成化、部品生产工厂化、现场施工装配化，属于装配式集成厨房、卫生间的装配化程度最高类型。

4	部 品 和 材 料

4.0.1 装配式集成厨房、卫生间的主要部品组成应符合以下规定：

1 集成厨房、集成卫生间主要由集成吊顶、集成墙面、集成地面构成整体框架，以及厨房家具、厨房设备设施、洁具设备、管线等部品组成；

2 整体厨房主要由楼地面、墙面（壁板）、吊顶（顶板）及连接件构成整体框架，以及厨房家具、厨房设备设施和管线等部品组成；整体卫生间主要由防水盘、墙面（壁板）、吊顶（顶板）及连接件构成整体框架，以及各种洁具设备和管线等部品组成。

条文说明：

4.0.1 本条规定了装配式集成厨房、卫生间主要部品和材料的基本配置要求。随着技术进步和功能需求提升，也可包括其他满足要求的部品和材料，以适应建筑工业化和智能化的发展趋势。

4.0.2 装配式集成厨房，集成卫生间应符合以下技术规定：

1 装配式集成厨房、卫生间的墙面宜采用集成饰面层的一体化部品，饰面层优先在工厂内完成；

2 墙面的接缝应采用防水构造措施，带面砖饰面的墙面宜采用反

打一次成型工艺制作；集成卫生间的防水盘应设计有沿墙立面的反沿

，转弯处为弧形以避免卫生死角，且应一次性挤压成型；

3 楼地面宜采用架空、干铺等干式工法工艺，采用架空工艺时，架空高度满足管线布置的要求，并考虑架空层内管线检修的需要，在管线集中连接处设置检修口或将楼地面设计为便于拆装的构造方式；

4 吊顶应与通风、排烟、照明等设备设施集成生产，宜采用免吊杆的装配式吊顶；房间跨度较大时，应采取吊杆或其它加固措施，宜在楼板（梁）内预留预埋所需的孔洞或埋件。当采用整体面层及金属板类吊顶时，重量不大于1kg的灯具、设备可直接安装在面板上；重量不大于3kg的灯具等设施应安装在次龙骨上，并有可靠的固定措施。

4.0.3 部品和材料应符合下列规定：

1 部品和材料的品种、规格、质量应符合国家现行相关标准及设计要求，优先选用绿色产品。

2 应选用标准化、模数化、通用化的内装部品，满足生产工厂化、施工装配化的要求；

3 所用材料的防火性能应符合现行国家和地方有关政策和标准的规定；

4 所用材料的有害物质应符合《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325的相关规定；

5 应按设计要求进行防火、防腐、防蛀和防虫等处理。

- 4.0.4 防水盘的性能应符合表4.0.4的规定。

- 表4.0.4  防水盘性能

| - 项目 | - 性能要求 |  | - 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 挠度（mm） | - ≤3 |  | - 按现行国家标准《整体浴室》GB/T 13095的规定执行 |
| - 巴柯尔硬度 | - ≥35 |  |  |
| - 耐砂袋冲击 | - 表面无变形、破损及裂纹等缺陷 |  |  |
| - 耐落球冲击 | - 表面无裂纹等缺陷 |  |  |
| - 耐渗水性 | - 无渗漏现象 |  |  |
| - 耐酸性 | - 外观 | - 无裂纹、无分层等缺陷 |  |
|  | - 巴柯尔硬度 | - ≥30 |  |
| - 耐碱性 | - 外观 | - 无裂纹、无分层等缺陷 |  |
|  | - 巴柯尔硬度 | - ≥30 |  |
| - 耐污染性 | - 色差△E≤3.5 |  |  |
| - 耐热水性A | - 表面无裂纹、鼓泡或明显变色 |  |  |
| - 耐热水性B | - 表面无裂纹、鼓泡或明显变色 |  |  |
| - 防滑性能 | - 静摩擦系数COF≥0.60(干态) - 防滑值BPN≥60（湿态） |  | - 按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定执行 |

4.0.5 密封胶的粘结性、环保性、耐水性和耐久性应满足设计要求，并应具有不污染材料及粘结界面的性能，且应满足防霉要求。

4.0.6 整体厨房、整体卫生间的技术要求应符合现行行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》JGJT 477、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJT 467的相关规定。

4.0.7 部品和材料进场时应有产品合格证书、使用说明书及性能检测报告等质量证明文件，对于用量较大的辅料产品也应提供相应检测报告。

5	设 计 选 型

# 5.1 一般规定

5.1.1 装配式集成厨房、卫生间设计应遵循安全、健康、卫生、适用的原则，充分考虑功能布局、空间利用、功能尺寸以满足使用要求。

5.1.2 部品选型应在设计阶段进行，部品选型时应明确关键技术参数，优选质量稳定、品质高、耐用性强、抗菌防霉的高集成度部品，并满足生产、运输、安装、使用等方面的要求。

5.1.3应采用标准化、通用化、系列化的设计方法进行一体化集成设计，满足多样化需求。

条文说明：

5.1.3装配式集成厨房、卫生间标准化设计主要体现在通过不同的组合配置，以形成多样化形式，满足不同的设计意图。标准化则是强调选用通用的标准模块，该模块具有明确的使用功能，构成相对独立的功能单元，具有通用性，同时具备便于组合、互换的特点。

5.1.4 应遵循模数化的原则，协调功能空间与部品尺寸选型，满足现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的要求，并符合以下规定：

1 尺寸型号说明宜为内部净尺寸；

2 内部净尺寸宜为采用nM(n为自然数，M为基本模数)；

3 构造节点和部件的接口尺寸宜采用分模数nM/2、nM/5、nM/10；

4 内装修设计应对部品的设计、生产和安装进行全过程的模数协调，应统筹建筑设计模数与部品生产制造之间的尺寸协调。

条文说明：

5.1.4设计应实现与建筑结构之间的模数协调，采用标准化和通用化部品,并为内装部品尺寸协调和装配化施工创造安装条件。

5.1.5 各种管线、设备、部品相互之间的连接应按标准化、通用化的原则进行设计，并应准确定位。

5.1.6 宜采用管线分离的方式，将设备及管线与建筑主体结构、公共部分、分户墙等结构体相分离，不影响建筑结构体的完整性和安全性。

条文说明：

5.1.6 管线分离的专业包括电气（强电、弱电、通信和信息化系统等）、给水排水和供暖等专业，一般不包括土建管井、通风排烟等管道。

装配式建筑可分为建筑结构体和建筑内装体。建筑结构体也称建筑支撑体。建筑结构体主要指由主体部件或其他结构构件构成建筑的承重结构体系及共用管线体系，其中主体部件主要指结构部件，包括柱、梁、板、承重墙等主要受力部件以及阳台、楼梯等其他结构构件，一般建筑结构体耐久年限不小于50年。

建筑内装体也称建筑填充体。建筑内装体是主要指内装部品体系和套内管线体系。按所处空间和权属的不同，划分为公共部分和套内部分。1） 公共部分包括公共门厅、走道、电梯厅，及分户墙等，耐久年限一般也不小于50年；2）套内部分主要为住（租）户专用部品，耐久年限一般为5-25年。

因此，装配式集成厨房、卫生间鼓励采用设备管线与建筑主体结构、公共部分、分户墙等结构体相的分离方式，避免设备管线维护和更新时对建筑主体结构的破坏，减少对公共部分、分户墙等的影响。

5.1.7 设备管线穿越主体结构时，应与结构、设备、内装专业协调，孔洞预留定位应准确。

5.1.8 宜采用标准化接口和标准化的连接构造，接口的位置和尺寸应符合模数协调的要求，并应做到连接合理、拆装方便、使用可靠。

5.1.9 宜充分考虑部品、设备管线维护与更新的要求，采用易维护、易拆换的技术和部品，对易损坏和经常更换的部位按照可逆安装的方式进行设计。

条文说明：

5.1.8、5.1.9 传统的装修采用不可逆的建造和安装方式，导致后期维护更新需进行破坏性施工；而可逆安装通过标准化可拆卸接口设计，在使用、维护、更新过程中无需破坏整体即可进行部品部件的更换，从而实现便捷、高效的维护和更新。

5.1.10 宜采用建筑信息模型（BIM），实现全过程的信息化管理和专业协同，保证工程信息传递的准确性与质量可追溯性。

5.1.11 满足适老化和无障碍要求的装配式集成厨房、卫生间应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450、《住宅项目规范》GB 55038等的规定。

5.1.12 楼地面应满足防（排）水、防滑和易清洁的要求。

条文说明：

5.1.12 为保证安全，卫生间的地面材料应选用防水、防滑、易清洁的材料，以免沐浴后地面有水而滑倒。

5.1.13 集成卫生间内不应安装燃气热水器。

条文说明：

5.1.13 因为燃气热水器在使用过程中需要消耗大量的氧气，本身卫生间都是封闭空间，如果造成卫生间氧气缺失，在洗澡过程中容易造成缺氧，发生昏厥意外。

# 5.2 建筑设计

Ⅰ 集成厨房

5.2.1 集成厨房的建筑设计应与内装系统设计统筹，与结构系统、外围护系统、设备与管线系统协同设计。

条文说明：

5.2.1 集成式厨房协同设计可以避免因各专业设计前期考虑不周，导致厨房施工装修时，所引起的拆改和浪费。厨房内装设计在土建设计时提前介人，集成式部品选型与建筑设计方案阶段同步进行，初步设计、施工图设计阶段，结构、设备与管线系统设计也需要考虑集成式厨房装修需要。包括内容有：厨房布置和选型、吊顶、橱柜预埋件布置、机电预留(比如插座预留等)、管线设备装修美化遮挡设计、管线设备检修口位置设计。

5.2.2 设计应满足主要采用干式工法装配的要求，宜优先选用标准化、系列化的整体厨房。

5.2.3 集成厨房墙面、吊顶及楼地面装修材料应采用燃烧性能为A级的材料。

5.2.4 墙面应选用耐热和易清洁的材料；需安装橱柜、厨房电器等的墙体，其安装部位应采取加强措施使其承载力满足荷载要求。厨房家具、橱柜应与墙体进行可靠连接。

5.2.5 应采用防滑耐磨、低吸水率、耐污染和易清洁的地面材料。当采用架空楼地面系统时，架空地板系统应设置防止液体进入架空层的措施。

5.2.6 吊顶材料应选用易清洗的吊顶材料，并应符合现行国家标准《建筑用装配式集成吊顶通用技术要求》GB/T44546的有关规定。

条文说明：

5.2.3~5.2.6 规定了集成厨房墙面、吊顶及楼地面装修材料的燃烧性能及其各功能要求。

5.2.7 管线应进行综合设计，除燃气管线外，其他管线宜设在厨柜背部或吊顶内，并应设置检修口。

5.2.8 部品所用的材料、外观、尺寸公差、形状和位置公差、燃烧性能、理化性能、力学性能等应符合现行国家标准的有关规定，厨房部品宜成套供应。

II 集成卫生间

5.2.9 集成卫生间的建筑设计应与内装系统设计统筹，与结构系统、外围护系统、设备与管线系统协同设计。

条文说明：

5.2.9 集成卫生间协同设计可以避免因各专业设计前期考虑不周，导致卫生间施工装修时所引起的拆改和浪费。可以通过设计协同，卫生间内装修设计在土建设计提前介入，集成式部品选型与建筑设计方案阶段同步进行，初步设计、施工图设计阶段，结构、设备与管线系统设计也需要考虑集成卫生间装修需要。包括内容有：卫生间布置和选型、吊顶预埋件布置、机电预留（比如插座预留等）、管线设备装修美化遮挡设计、管线设备检修口位置设计。

5.2.10 设计应满足主要采用干式工法装配的要求，宜优先选用设计标准化、系列化的整体卫生间。

5.2.11 集成卫生间宜采用干湿分离的布置方式，宜采用防水盘。

5.2.12 集成卫生间宜采用同层排水设计，当采用结构降板方式同层排水时，降板布置区域应结合排水方案及检修位置确定。降板高度应根据防水盘安装高度、卫生器具的布置、管道尺寸及敷设路径等因素确定。

条文说明：

5.2.11、5.2.12 卫生间设计时，防水是关键。可考虑两个方面：一是保证集成卫生间的整体防水性，宜采用整体防水盘：二是卫生间地面和墙面应采取防水措施。由于国内市场对建筑层高的增加比较敏感，所以在结合同层排水技术应用时，经常采用局部降板的方式，其降板的高度应根据卫生器具的布置、降板取样、管径大小、管道长度等因素确定。一般卫生间的净高不应低于2200mm。同层排水可有效避免由于管线问题检修对相邻层的影响，与装配式管线分离的模式更加契合。

5.2.13 集成卫生间墙面、吊顶、防水盘应采用难燃型材料或不燃材料，燃烧性能应达到B1级及以上；墙面、吊顶应选用吸水率低、易清洁的材料，地面应选用吸水率低、易清洁的防滑材料。

条文说明：

5.2.13 从建筑装修内部防火要求的角度考虑。集成卫生间壁板、顶板、防水盘才智的氧指数不应低于32，以减少火灾时的危险。对应建筑材料的耐火性能为B1级及以上。同时结合卫生间为多水房间，建筑材料应采用吸水率低、易清洁的材料。地面应考虑防滑，保证使用安全。

5.2.14 集成卫生间的墙体，除外围护墙、分户墙、剪力墙等外，宜采用轻质隔墙部品。轻质隔墙部品下端应设强度不低于C20的混凝土反坎，且反坎顶部高于楼地面完成面不应小于200mm，并应作泛水处理。

条文说明：

5.2.20 目前国内常用的装配式隔墙主要有轻钢龙骨类、轻质水泥基板类及轻质复合板等类型。采用轻质装配式隔墙可利用隔墙的空腔敷设管线有利于装配式卫生间实现管线与结构分离，也有利于后期空间的灵活改造和使用维护。装配式隔墙应保证与主体结构连接牢固，当需要固定或吊挂物件，应预先确定固定点的位置、形式和荷载，应结合装配式隔墙类型，调整龙骨间距、增设龙骨横撑或预埋木方、实体灌芯等措施为外挂安装提供条件。卫生间为多水房间，轻质隔墙与主体之间为卫生间的连接薄弱处。为了强化墙裙处的防水性及隔墙安装的牢固性，要求在轻质隔墙下端设置强度不低于C20的混凝土条形反坎。且反坎顶部高于楼地面完成面不应小于200mm, 并应作泛水处理。

5.2.15 宜在与给水排水、电气等预留接口连接处设置检修口或检修门，检修口外应有便于安装和检修的操作空间。

条文说明：

5.2.15 集成卫生间管线预留接口处检修口设置是卫生间一体化设计比较重要的一项，检修口宜设置在便于检修、相对隐蔽的位置，同时应结合卫生间墙面、吊顶设计做好美观处理措施。

5.2.16 集成卫生间应预留安装空间，其尺寸宜符合下列规定：

1 壁板与外围合墙体之间的预留安装空间要求：墙面与墙体之间无管线时不宜小于50mm；敷设给水或电气管线时不宜小于70mm；采用墙排水方式敷设洗脸盆排水管时不宜小于90mm，敷设坐便器排水管时不宜小于150mm；

2 结构降板高度要求：采用同层排水后排式坐便器时不宜小于200mm；采用同层排水下排式座便器时不宜小于250mm；

3 吊顶与卫生间顶部结构最低点之间的距离不宜小于250mm。

5.2.17 当集成卫生间设置外窗时，应与外墙协同设计并应符合下列规定：

1 宜采用整体窗套形式，且窗洞口的开设位置不应影响内部配件的安装及功能使用；

2 窗洞上沿高度不宜高出墙面高度。当窗洞高度高出墙面高度时，应将窗户设计为上部固定扇，下部为开启扇；

3 墙面与外墙窗洞口衔接应进行收口处理，并应做好防水措施。

条文说明：

5.2.17 集成卫生间的壁板与窗户之间会形成空腔，当采用整体窗套的形式能够有效密封窗户与壁板之间的间隙。同时满足美观的需求。

5.2.18 集成卫生间门洞口部位的设计应符合下列规定：

1 门洞位置应根据土建预留门洞确定，门洞中心线宜与集成卫生间门中心线重合；

2 门框、门套应与防水盘、墙面、外围合墙体做好收口处理和防水措施；

3 门口处应采取防止积水外溢的措施。

条文说明：

5.2.18 集成卫生间的部品工厂化制作是属于大的趋势，为了保证安装的精确性和减少现场的二次作业，宜采用门洞中心定位，保证门框门套等及连接部件的标准化。

# 5.3 结构设计

5.3.1 结构设计应在建筑设计阶段进行，应与内装系统、外围护系统、设备与管线系统协同设计。

5.3.2 主体结构孔洞需提前预留，管道井布置、预留孔洞尺寸和定位应准确。

5.3.3 集成卫生间楼面采用降板设计时，应满足房间使用的承载、防水、防滑、隔声等各项基本功能需求，主要连接、承重部位应采取加强措施。

5.3.4 装配式集成厨房、卫生间的墙面在安装前，应在吊柜、电器等

墙体安装位置采取加固板、预埋件等加强措施，使其承载力满足荷载要求。厨房家具、橱柜应与墙体进行可靠连接。

5.3.5 装配式集成吊顶安装灯具等设备时，应进行吊挂力验算。空调送回风口、检修口、设备等的末端设置应与吊顶内龙骨综合协同，必要时应进行吊顶龙骨加强处理，吊顶龙骨与主体结构做可靠连接。

# 5.4 给排水设计

Ⅰ 集成厨房

5.4.1集成厨房的竖向管线应相对集中布置、定位合理，横向管线位置避免交叉。

5.4.2 集中管道井的设置及空间尺寸应满足管道检修更换的空间要求，并应在合适的位置设置管道检修口。

5.4.3给水管线设计应符合下列规定：

1 进入室内的给水管道，宜在厨房洗涤盆下的给水管道上，设置控制阀门；

2 水平管线可布置在地柜后部的管线区内，管线区宽度不宜小于80 mm；

3 热水器水管应预留至热水器正下方且高出地面1200mm~1400mm处，左边为热水管，右边为冷水管，冷、热水管间距宜不小于150mm。

条文说明：

5.4.3 集成厨房管道一般采用隐蔽式安装，安装方式有：

1在橱柜背后预留100mm的竖向管线区；

2在橱柜与楼板之间留出空间敷设管道；

3洗涤池排水管在柜内，给水管和热水管沿墙上敷设，用吊顶或吊柜板方式隐蔽。

5.4.4 排水管线设计应符合下列规定：

1 排水支管应同层敷设，在本层内接入排水立管和排水系统，不应穿越楼板进入其他楼层空间，宜将排水支管布置在地柜后部的管线区内，或沿地柜隔板下敷设；

2 热水器泄压阀排水应引至排水口；

3 横支管转弯时应采用45°弯头组合完成，隐蔽工程内的管道与管件之间，不得采用橡胶密封连接；

4 立管的三通接口中心距地面完成面的高度，应不大于300mm；

5 厨房洗涤槽的排水管接口，距地面完成面宜为400mm~500mm，伸出墙面完成面应不小于150mm，且高于主横支管中心应不小于100mm；

6 对采用PVC管材、管件的排水管道进行加长处理时不应出现S状，且端部应留有不小于60mm长的直管。

条文说明：

5.4.4 热水器安全阀泄水管宜引至安全的排水地漏处。

5.4.5 厨房管线宜靠墙角集中设置。当靠近共用排气道设置管井或明装管道时，给水排水管线不应设置在烟道朝向排油烟机的一侧。

II 集成卫生间

5.4.6 集成卫生间的给排水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的相关规定。

5.4.7 管线应进行综合布置；给水、热水管道引入管宜敷设在吊顶内, 接卫生器具的给水、热水支管应固定在墙面或吊顶外侧。

5.4.8 应根据所采用集成卫生间的管道连接要求进行给水、排水管道预留；建筑预留管道材质和连接方式应与集成卫生间管道相匹配。当采用不同材质的管道连接时，应有可靠连接措施。

条文说明：

5.4.8 目前可供选择的给水排水管材种类及连接方式较多，在安装时经常出现与预留安装的管道和所选的集成卫生间管道在材质和连接方式上不一致，所以为避免管道漏损，应有可靠的过渡连接措施。

5.4.9 给水、热水、排水管道等预留接口应与建筑预留接口规格和位置一致。

5.4.10 给水、热水控制阀门应设于便于检修的检修口处。

5.4.11 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm。

5.4.12 洗面器、地漏等不带水封的产品应配置存水弯，其水封深度不应小于50mm。

5.4.13 电热水器设置的安全阀泄水管应引至安全处，并应采取间接排水的方式。

条文说明：

5.4.13 电热水器设于集成卫生间吊顶等空间时，应将其安全阀泄水管引至安全的排水地漏处。

5.4.14 管道外壁应进行标识；当使用非饮用水源时，供水管应采取严格的防止误接、误用、误饮的安全措施。

5.4.15 采用同层排水方式时，应按所采用集成卫生间的管道连接要求确定降板区域和降板深度，并应有可靠的管道防渗漏措施；当采用异层排水方式时，排水支管、地漏等穿越楼板孔洞定位应准确。

5.4.16 管道穿越有防水功能的墙面、楼板或墙体时,应有相应的防水措施。

# 5.5 供暖通风设计

Ⅰ 集成厨房

5.5.1 集成厨房应设置自然通风设施。

5.5.2 燃气管道宜明设，当暗埋和暗封燃气管道时，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028和《城镇燃气技术规范》GB50494的有关规定。

5.5.3 应预留排气井道，竖向风道应采用能够防止各层回流的标准化部品。当多台设备合用竖向排气道排放烟气时，应保证互不影响。户内燃气热水器、分户设置的采暖或制冷燃气设备的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一管道。

5.5.4 竖向排气道与水平排气管的接驳口应符合下列规定：

1 接驳口开口直径宜为180mm；

2 接驳口中心净空高度宜为2300mm；

3 接驳口中心与上层楼板垂直间距应不小于200mm；

4 排油烟机接驳口操作侧的检修空间净距应不小于350 mm。

II 集成卫生间

5.5.5 集成卫生间的供暖通风设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。

5.5.6 供暖通风设备应预留孔洞，安装设备的墙面和吊顶处应采取加强措施。

5.5.7 不宜采用低温地板辐射供暖系统。

5.5.8 无外窗的集成卫生间应设置防止回流的机械通风设施，竖向风道应采用能够防止各层回流的标准化部品。

# 5.6 电气设计

Ⅰ 集成厨房

5.6.1 集成厨房的电气设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《住宅建筑电气设计规范》JGJ242的相关规定。

5.6.2 灯具、开关、插座、线盒等应与部品集成设计，电气线路及线盒应敷设在集成厨房的墙面与吊顶外侧，电气线路应穿导管保护，导管宜采用管壁厚不小于2.0 mm的耐腐蚀金属导管或PVC阻燃电线导管；线管不应与热水、燃气管道交叉，当与给排水管线交叉设置时，宜满足电气管线在上的原则；电器设备与室内燃气管线的距离应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028中的相关规定；集成厨房的用电设备金属外壳应可靠接地。

条文说明：

5.6.2 集成卫生间施工过程应避免打孔等现场作业，壁板及顶板上的开关、插座及灯具等应与部品集成设计、施工。

5.6.3 插座设计应符合下列规定：

1 插座应由独立回路供电，插座回路应装设剩余电流动作保护器；

2 应按相应用电设备布置专用单相三孔插座；电源插座距水槽边缘的水平距离宜大于 600mm；燃气灶上方1200mm以内不应设置电源插座；安装在距地1800mm及以下的插座均应采用安全型插座；

3 嵌入式厨房电器的专用电源插座处，应预留方便拔插电源插头的空间；

4 靠近水、火的电源插座及接线，其管线应加保护层，插座及接线应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的相关规定。

5.6.4 弱电系统设计应符合下列规定：

1 插座、线盒等应与部品集成设计，弱电线路及线盒应敷设在集成厨房的壁板与顶板外侧，线路应穿导管保护；

2 弱电线路应采用独立的布线系统；

条文说明：

5.6.4.2 弱电与强电线路的间距应大于 100mm，交叉设置间距大于 50mm。

3 有燃气的集成厨房应设置燃气探测报警器。

5.6.5 集成式厨房的照度及照明功率密度应符合现行国家标准《建筑

照明设计标准》GB/T50034的相关规定。

II 集成卫生间

5.6.6 集成卫生间的电气设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《住宅建筑电气设计规范》JGJ242的相关规定。

5.6.7 灯具、开关、插座、线盒等应与部品集成设计，电气线路及线盒应敷设在集成卫生间的墙面与吊顶外侧，电气线路应穿导管保护，导管宜采用管壁厚不小于2.0 mm的耐腐蚀金属导管或PVC阻燃电线导管。

条文说明：

5.6.7集成卫生间施工过程应避免打孔等现场作业，壁板及顶板上的开关、插座及灯具等应与部品集成设计、施工。

5.6.8 宜采用防潮易清洁的灯具，集成卫生间的灯具由整体部品自带或预留防水接线盒；灯具位置不应安装在0、1区内及上方；卫生间照度级照明功率密度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034的相关规定。卫生间的照明回路，宜设置剩余电流动作保护器。除集成安装在卫生间内的电气设备自带控制器外，其他控制器、开关宜设置在集成卫生间门外。

条文说明：

5.6.8.1 当整体部品自带灯具、插座及其他电器，整体部品应提供安全服务和质量保证。

装有浴盆或淋浴的卫生间，按离水源从近到远的距离分为0、1、2、3四个区，四个区的具体划分参见国家标准《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求第701节:装有浴盆或淋浴的场所》GB16895.13-2002EC60364-7-701:1984。

5.6.9 装有淋浴或浴盆的卫生间，其电热水器的电源插座底边距地高度应大于2250mm，排风机及其他电源插座除整体部品自带外，宜安装在3区；安装在距地1800mm及以下的插座均应采用安全型插座；插座回路应装设剩余电流动作保护器。

条文说明：

5.6.9 当电热水器安装在卫生间吊顶空间内时，电热水器电源插座应安装在吊顶以内的相应位置。

5.6.10 用电设备金属外壳应可靠接地；装有淋浴或浴盆的集成卫生间应做局部等电位联结。

条文说明：

5.6.10 按《建筑物防雷设计规范》GB 50057 中的相关规定，应将卫生间内所有的金属管道外皮、金属构件（不包括孤立金属物，如金属扶手、毛巾架等）、卫生间电源插座的PE线及整体设备的接地端子等与局部等电位箱做电气连接。等电位联结线宜采用截面不小于2.5mm2的导线穿管敷设在集成卫生间的壁板与顶板外侧。

# 5.7 内装修设计

5.7.1 装配式集成厨房、卫生间内装修设计应遵循标准化设计和模数协调的原则，宜采用建筑信息模型(BIM)技术与结构系统、外围护系统、设备管线系统进行一体化协同设计。

5.7.2 装配式集成厨房、卫生间内装修设计应包含楼地面、吊顶、墙面、机电设备及管线、厨房设备设施、洁具设施等内容。

5.7.3 装配式集成厨房、卫生间宜满足干式工法施工的要求。
5.7.4 装配式集成厨房、卫生间应采用工业化生产的装配式隔墙、吊顶和楼地面等集成化部品。
5.7.5 内装部品与室内管线应与预制部件的深化设计紧密配合，预留接口位置应准确到位。
5.7.6 部品、管线及活动配件应选用长寿命产品，宜考虑相互组合的同寿命性；当不同使用寿命的部品组合时，应按可逆安装方式满足便于维护和更新的需求。

5.7.7 装配式集成厨房、卫生间应在内装设计阶段对部品进行统一编号，在生产、安装阶段按编号实施。

5.2.8 装配式集成厨房部品、设施设计应符合现行行业标准《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T477中的相关规定。

5.2.9 装配式集成卫生间的地漏、排水管件和相应配件应与防水盘成套供应，并提供安装服务和质量保证。

6	生 产 运 输

# 6.1 一般规定

6.1.1 装配式集成厨房、卫生间应提高集成化、模块化、标准化程度和施工装配效率以及使用维护的便利性。

6.1.2 装配式集成厨房、卫生间宜满足接口的开放性和通用性，实现系列化、成套化供应，满足多样化需求。

条文说明：

6.1.2本章对装配式内装修部品制造企业及供应商提出技术要求，管理、设计、安装及使用单位可参照本章内容实施。装配式内装修部品在生产阶段就应该采取相关措施，提高集成化、模块化、标准化程度，便于设计选型和后期的维护更换，同时应该考虑部品如何提升装配效率、如何便于后期的维修维护。

在设计、装配和维护更新时，部品接口的开放性和通用性直接影响到设计选型和装配的稳定性、维护更新的便利性，所以部品在生产制造时，不仅要对部品本身的质量稳定性负责，还应该提高接口的开放性和通用性，提供成套解决方案，并满足多样化需求。

6.1.3 部品制造企业应建立完整的技术标准体系以及质量、职业健康安全与环境管理体系。

6.1.4 部品制造企业应对检验合格的部品出具合格证明文件，并应保证部品质量的可追溯性,明确质量保证期限。

# 6.2 生产制作

6.2.1 装配式集成厨房、卫生间部品生产所用原材料应符合国家现行有关标准的规定，具有质量合格证明文件、并按相关规定进行抽样检测，未经检测或检测不合格的原材料不得使用 。

6.2.2 应明确部品之间连接的标准接口类型、规格、接驳方式，应明确配套的配件及零件构成。

条文说明：

6.2.2 装配式集成厨房、卫生间 应保证标准参数部品与非标部品同时配套加工，消除色差，接口标准;编码宜锁定部品部件编号、规格、材质、饰面、使用位置、生产日期、制造单位等信息，在加工、交付过程有效传递。部品饰面描述宜标准化，颜色应以通用色号或RGB配比数据标识;图案应以图片或其代码标识;纹理应以其模板代码标识;光泽应以通用等级标识。

6.2.3 应对部品的产品编码和生产日志存档，进行质量跟踪和追溯，定制部品应进行唯一编码。

6.2.4 部品应成套供应，避免现场加工作业，并应明确部品之间的接口类型、连接方式与配套部件要求。

条文说明：

6.2.4 本条强调部品在生产制造时应该成套供应，减少现场二次加工和接口处理。部品制造时，应考虑装配现场遇到的各种情况，提供系统解决方案，如整体卫生间部品，不仅应该提供防水底盘、壁板、顶板等主体框架、各种洁具及功能配件，还应该对给水排水接口、电气接口等连接方式进行探讨，并对如何与主体结构、隔墙等其他系统进行交接提供处理方案，提供配套部件;当配套部件容易获得时，应该明确配套部件要求。避免在现场与其他部品、其他系统对接时进行大量现场加工的情况。

6.2.5 应对标准化部品与定制部品进行优化组合设计，标准部品与定制部品应同步配套生产供应。

条文说明：

6.2.5 标准化部品和定制部品生产供应时，应该考虑现场施工和管理的方便性，同步优化组合设计、同步配套生产供应，避免造成现场的管理混乱，影响工期。

6.2.6 对于整体厨房、卫生间的质量检验应按底盘、墙面、吊顶等检验项目分别进行，当上述各检验项目质量均合格时，方可评定为合格产品。

条文说明：

6.2.6 整体厨房卫生间的主要组件，如防水盘、壁板、顶板等应根据国家现行有关标准进行检查和检验，应具有生产操作规程和质量检验记录。

6.2.7 部品生产企业应建立产品出厂检验制度，产品应按现行标准检验合格后方能出厂销售，生产企业不具备出厂检验能力的，应委托具有法定资质的检验机构进行出厂检验。

6.2.8 部品生产检验合格后，应提供产品合格证，合格证应标注产品编码、生产单位、生产日期、检验员代码等信息。

# 6.3 标识、包装

6.3.1 部品出厂前应进行包装，带有饰面的部品应进行膜保护，包装应牢固可靠，并应在明显部位标注明细清单，其内容应包括:制造商名称、工程名称、产品名称、产品编码及质检人。若有易损坏物件应注明装卸、运输要求。

6.3.2 部品包装材料宜采用环保、可回收循环使用的材料，宜采用可用于现场安装过程保护的包装物。

6.3.3 包装应便于装卸，包装箱尺寸规格应满足运输的需要。

6.3.4 包装方式应能保证一般运输条件下对部品的保护，保证运输和搬运时应防止挤压冲击、受潮、变形、损坏部件表面及边角。

# 6.4 运输

6.4.1 部品从工厂运输到施工现场，应提前制定运输计划及方案，超高、超宽、形状特殊的大型部品运输和码放应采取质量安全保证措施。

6.4.2 运输车辆应满足部品尺寸和载重要求，装卸与运输时应采取防止部品损坏的措施。

6.4.3 部品的堆放场地应平整、坚实，并应按部品的保管技术要求采取相应的防雨、防潮、防暴晒、防污染等措施。

6.4.4 部品在施工现场二次搬运，应提前查勘场地条件并做预处理，确保卸载及转运工具顺利通行，垂直运输宜采用机械化工具。

7	施 工 安 装

# 7.1 一般规定

7.1.1 安装应建立完整的质量、安全、环境管理体系和检验制度，并采取有效措施控制安装现场对周围环境造成的污染和危害。施工单位应具备相应的资质，从业人员应培训合格后上岗。

条文说明：

7.1.1 装配式集成厨房、卫生间 工程的施工应由相应资质的施工单位承担。从业人员应符合现行地方标准《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》JGJT250-2011的相关规定，特种作业人员应持证上岗。

7.1.2 施工前承包方应编制专项施工方案，施工方应对场地进行布置，合理安排现场拆包、部品摆放、可回收垃圾和废弃物场地等区域的位置，满足文明施工及施工操作的要求，并对施工全过程实行质量控制。

条文说明：

7.1.2 厨卫间工程施工涉及专业类别较多，部品、配件包装材料纷杂，现场交叉施工复杂，施工前应合理布置场地，有计划组织材料进场，实现绿色施工。

7.1.3 施工前应完成主要材料和工艺节点样品的封样和备案，批量交房项目应采用相同材料和工艺制作样板间。

条文说明：

7.1.3 根据工程建设施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，施工前应完成主要材料和工艺节点样品的封样和备案，施工单位应完成样板间验收后方可大面积施工，避免施工过程中产生不必要的合同纠纷，同时也可为工程结算审计提供依据。

7.1.4 施工前，部品应按计划准备，按编号顺序进场，检验、试验应合格，材料和产品的名称、规格、型号、数量、质量应符合设计要求。

7.1.5 安装定位应以装修完成面为基准面，基准线应依据建筑定位轴线和标高控制线。

7.1.6 施工过程宜避免裁切、磨边、打孔等现场作业。

7.1.7 施工中各专业应加强配合，做好专业交接，合理安排工序，施工过程中应采取成品保护措施。

条文说明：

7.1.7 装修施工前应进行成品保护，主要包括：①应对材料和设备运输过程容易损伤的电梯、楼梯、扶手、楼道门、窗等区域采取保护措施；②应对施工现场土建、设备及主管道的成品、半成品采取保护措施；构件、配件包装应完好，在运输、搬运、存放、安装时应采取防止挤压冲击、受潮、变形及损坏构件的表面和边角的施工。③施工保护措施在装修工程竣工前应拆除。

7.1.8 工时严禁擅自改动建筑主体、承重结构，不应损坏防水层、钢结构的防火层及建筑物的附属设施。

7.1.9 改扩建工程实施集成式厨房和集成式卫生间，应避免对主体结构的破坏。

7.1.10 施工作业应达到现场少噪音、少污染、少垃圾的绿色施工要求。

# 7.2 施工准备

7.2.1 给排水管道、电气管线应敷设至安装要求位置并完成测试。

7.2.2 安装前，应完成相关隐蔽工程的质量验收，应进行工序交接、场地交接，并形成交接记录。

条文说明：

7.2.2 施工前应完成基层、预留孔洞、预埋管线等的隐蔽验收；设计有楼面结构层防水时，应完成防水施工的隐蔽验收。

7.2.3 施工人员应掌握设计图纸、安装指导书等相关文件，对操作人员应进行安全、技术交底，并留底记录。

条文说明：

7.2.3 施工前，施工人员应熟悉厨卫间设计图纸，掌握各部品、配件安装操作规程，并对操作工人进行安全和技术交底，交底记录应留底保存。

7.2.4 物料进场时应确认模块部品的包装完好，确认模块尺寸、数量、颜色、品质等正确无误；检查材料进场质量证明文件。

7.2.5 材料应摆放至指定区域，并分类存放。

# 7.3 装配安装

7.3.1 装配式集成厨房安装应按下列流程：

1 按设计要求确定安装位置；

2 安装墙面及开关、插座底盒，连接水、电、暖、气等管线；

3 安装吊顶，连接吊顶上电气设备；

4 安装地面；

5 安装开关、插座；

6 安装厨房门、窗套等收口；

7 安装橱柜、厨房设备及功能配件；

8 工作完成后，清洁、自检和成品保护。

7.3.2 装配式集成厨房安装应满足下列规定：

1 水、暖、电、燃气和通风管线设施的安装应符合现行相关标准的规定；

2 构件固定牢固，不得松动、脱落；

3 固定件与原墙固定牢固，无松动等现象；

4 设置在吊顶、墙体空腔内的电气管线和灯头盒、接线盒、底盒应按照设计图纸定位放线后，按放线位置敷设；开关底盒及管线固定牢固；无松动；底盒不得突出墙面板完成面。水管弯头及管线固定牢固，无松动；弯头不得突出墙面板完成面。

条文说明：

7.3.2 厨房空间的管线设备按照能源类型主要划分为以下几种：

水：包括洗涤池、热水器和洗碗机等上下水立管、横管、热水立管以及水表等；

电：包括电器插座、照明电路、弱电线路等；暖：包括散热器〈横管和暖气立管等；

气：包括灶台、煤气的横管、立管以及气表等。

各专业管线的布置必须满足线路简洁、空间紧凑有序的原则，应尽可能满足已有家具设备的使用，各类管线的布置应当尽量集中、靠边，方便在装修时做隐蔽处理。

7.3.3 集成式厨房部品的设置间距和误差应符合下列规定：

1 台面及前角拼缝误差应不大于0.5mm；

2 吊柜与地柜的相对应侧面直线度允许误差应不大于2.0mm；

3 墙面平直线条下，后挡水板与墙面之间距离应不大于2.0mm;

4 橱柜两侧完成面与墙面之间距离应不大于5mm;

5 地柜台面距离地面高度误差应在±10mm内；

6 嵌式灶具与排油烟机中心线偏移允许误差应在±20mm内；

7 台面拼接完成面不应错位，接缝不应靠近洗涤槽和嵌式灶具；

8 相邻吊柜、地柜和高柜之间应采用柜体连接固定，柜与柜之间的层错位、面错位应不大于1.0mm；

9 洗涤槽应满足安装使用要求。

7.3.4 装配式集成卫生间安装宜按下列顺序：

1 按设计要求确定安装位置和防水盘标高；

2 安装防水盘、框架支撑，连接排水管；

3 安装墙面及开关、插座底盒，连接水、电、暖等管线；

4 安装吊顶，连接电气设备及相关管线；

5 安装地面饰面层，连接排水配件；

6 将卫生间内所有的金属管道外皮、金属构件及金属类设备的接地端子与局部等电位预留端做电气连接；

7 安装开关、插座；

8 安装卫生间门、窗套等收口；

9 安装卫生间内洁具及功能配件；

10 工作完成后，清洁、自检和成品保护。

条文说明：

7.3.4 卫生间在施工阶段包括部品或组合件的拼接、安装，内外部水电管线的布局与铺设，底盘的固定紧固以及墙面、天花板、排气扇等其他内部设施的安装施工，调试验收，竣工清理等步骤。

7.3.5 装配式集成卫生间安装应符合下列规定：

1 防水盘安装采用异层排水方式时，地漏孔和排污孔、洗面台排污孔与楼面预留孔应对整齐；

2 防水盘应安装牢固、无异响，与地漏连接应紧密，标高和排水坡度应满足设计要求；

3 吊顶饰面板安装应控制安装标高；吊顶间、吊顶与墙面安装应平整，缝隙宽度应均匀，且满足要求；

4 墙面安装应在防水盘内侧；

5 设置在吊顶、墙体空腔内的电气管线和灯头盒、接线盒、底盒，应按照设计图纸定位放线后，按放线位置敷设；线管、灯头盒、接线盒、底盒应安装牢固，底盒不得突出墙面板完成面；

6 地砖拼缝宽度应均匀，拼接高低差和缝宽应符合设计要求。

7.3.5 墙面型材安装应符合下列规定：

1 墙面型材安装前应逐个检查，表面应无污溃、无划痕、无破损、无孔眼；

2 安装应上下齐平，表面平整，缝隙均匀并用耐候胶密封；

3 有图案的墙面安装，应按设计图进行编号，顺序安装；

4 U型材、墙角型材安装应垂直；

7.3.6 门窗、橱柜、设备、五金安装应满足设计及相关规范要求。

7.3.7 施工现场环境条件应满足施工工艺的要求。

7.3.8 安装施工除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210标准的相关规定。

# 7.4 成品保护

7.4.1 装配式集成厨房、卫生间安装应与其他专业合理安排施工工序，避免造成污染和破坏。

7.4.2 安装施工过程中应做好出墙、出地面给排水管道的防撞保护。

7.4.3 安装完毕后，应及时办理验收和封闭保护工作，同时应在醒目位置设置保护牌。

7.4.4 应采用包裹、覆盖、贴膜等可靠 措施对橱柜、设备、接驳口等容易污染或损坏的成品、半成品进行保护，在使用清洁前不应破坏墙面表面的保护膜。

8	质 量 验 收

# 8.1 一般规定

8.1.1 装配式集成厨房、卫生间所选用的各种材料、部品的性能应符合相应材料的国家现行标准的规定和设计要求，并应有相应产品合格证书、性能检测报告和有要求时的现场抽样复检报告

8.1.2 装配式集成厨房、卫生间应在施工过程中做好及时进行质量检查，并做好自检记录，集成式厨房自检记录宜按本标准附录A的表格填写，集成式卫生间自检记录宜按本标准附录B的表格填写。

8.1.3 装配式集成厨房、卫生间隐蔽工程验收应在自检合格基础上进行，并应做好验收记录，验收记录宜按本标准附录C的表格填写，其安装质量验收记录宜按本标准附录D的表格填写。

8.1.4 装配式集成厨房、卫生间分项工程质量验收应检查下列文件和记录：

1 施工图或设计方案图、设计变更，施工技术交底文件；

2 主要组成材料的产品的合格证书、出厂合格证、性能检验报告、复检报告；

3 自检记录、检验批质量验收记录。

条文说明：

8.1.4 整体卫生间应对顶板、壁板之后的管线、设备的安装及水管试压，风管严密性检验，排水管的连接，电缆、电线、电器连接，接地测试试验，等电位联结测试等项目进行验收并形成记录，记录应包含必要的图像资料。

8.1.5 装配式集成厨房、卫生间应以每10套划分为一个检验批，不足10套也应划分为一个检验批。

条文说明：

8.1.5 整体卫生间目前多应用于住宅、公寓、酒店等建筑类型，其检验批的划分应以同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的每10间划分为一个检验批，不足10间应划分为一个检验批。

8.1.6 集成式厨房每个检验批应至少抽查30%,并不得少于3间，不足3间时应全数检查;集成式卫生间每个检验批应至少抽查50%,并不得少于3间,不足3间应全数检查。

8.1.7 装配式集成厨房、卫生间的质量验收应符合现行标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210和《装配式内装修技术标准》JGJ/T491的相关规定。

# 8.2 验收

Ⅰ 主控项目

8.2.1 装配式集成厨房、卫生间的材料、性能、使用功能、应符合设计要求和国家现行相关标准的要求，并应有防水、防腐、防霉处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试，检查相关资料。

条文说明：

8.2.1 本条对装配式整体厨房各类材料验收项目进行了规范， 保证了厨房的工程质量。使用材料均应有产品合格证，不合格产品严禁使用。

8.2.2 装配式集成厨房、卫生间安装预埋件或后置埋件的规格、数量、位置、防锈处理、埋设方式应符合设计要求。家具应安装牢固，安装方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试，检查相关资料。

8.2.3 装配式集成厨房、卫生间内部净尺寸应符合设计规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量检查。

8.2.4 装配式集成卫生间的材质、品种、规格、图案、颜色应符合设计规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查相关资料。

8.2.5 装配式集成卫生间的防水底盘、墙面和吊顶的安装应牢固密实，各连接件不渗漏，给排水畅通，地面无积水。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试，淋水，闭水，通水，泼水试验，检查相关资料。

8.2.6 装配式集成卫生间所使用金属型材、支撑构件应经防锈处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查材料合格证书。

8.2.7 装配式集成厨房户内燃气管道与燃气灶具应采用软管连接，长度应不大于2m，中间不应有接口，不应有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、手试、肥皂水检查。

条文说明：装配式厨房在交付使用前需要对燃气管道、器具做密封性能检查，确保无漏气渗水现象。

II 一般项目

8.2.8 柜体间、柜体与台面板的配合应紧密、平整，结合处应牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

8.2.9 装配式集成厨房、卫生间表面材料应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检查方法：观察，尺量检查。

8.2.10 装配式集成厨房、卫生间家具部品与楼地面、墙面、吊顶等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

8.2.11 装配式集成厨房、卫生间表面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象，外露的裁割部位应进行封边处理。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

8.2.12 装配式集成厨房、卫生间家具内表面和外部可视表面应光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、翘曲、划痕和碰伤等缺陷。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

8.2.13 柜门和抽屉安装应连接牢固，开关灵活，不应松动，回位正确且不应有阻滞现象。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

8.2.14 装配式集成厨房、卫生间设施外观应清洁、无污损。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.2.15 装配式集成厨房、卫生间设备安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.15的规定。

表8.2.15  集成式厨房、卫生间家具安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 3 | 尺量 |
| 2 | 门与柜体缝隙宽度 | 2 | 尺量 |
| 3 | 立面垂直度 | 2 | 2m垂直检查尺检查 |
| 4 | 门与框架的平行度 | 2 | 尺量 |

8.2.16 装配式集成厨房、卫生间内的灯具、风口和检修口等设备设施的位置应符合设计要求，与面板的交接应吻合、严密。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查相关资料。

8.2.17 装配式集成卫生间安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.17的规定。

表8.2.17  装配式集成卫生间安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水盘 | 壁板 | 顶板 |  |
| 1 | 内外设计标高差 | 2 |  |  | 尺量 |
| 2 | 阴阳角方正 |  | 2 |  | 200mm直角检测尺检查 |
| 3 | 立面垂直度 |  | 3 |  | 2m垂直检查尺检查 |
| 4 | 表面平整度 | 2 | 2 | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 5 | 地面接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 钢直尺和塞尺检查 |

8.2.18 装配式集成卫生间的面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，手试检查。

9	使 用 维 护

# 9.1 一般规定

9.1.1 装配式集成厨房、卫生间装修工程的设计文件应注明其设计条件、使用性质及使用要求。

条文说明：

装配式内装修工程的设计条件、使用性质及使用要求，是装配式内装修工程设计、施工、验收、使用与维护的基本前提。

9.1.2 装配式集成厨房、卫生间质量保修期限应不低于5年，正常使用情况下防渗漏不应低于15年。

条文说明：根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定，“在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限装修工程为2年”。在建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》中对住宅室内装饰装修工程质量的保修期限规定，“在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。近年来,根据大量项目工程实践反馈的效果,装配式内装修工程在质量方面具有明显优势,因此确定其在正常使用情况下的质量保修期限不低于5年。装配式内装修工程按照最高标准确定。

9.1.3 装配式集成厨房、卫生间应具备《产品使用说明书》，其中内容应按国家有关规定执行外，尚应包含以下内容：

1 使用注意事项，二次装修、改造的注意事项，应包含被允许及被禁止的事项；

2 主要部品的做法、寿命、使用说明等，并提供构造做法简图。

3 设备与管线的组成、材料特性与规格、部品部件的使用寿命、使用说明，并提供主要部品安装简图。

条文说明：

9.1.3《产品使用说明书》中应有对应说明,并根据项目情况具体约定使用要求以及维护要求。

# 9.2 维护及保养

9.2.1 装配式集成厨房、卫生间应建立《日常检查维护方法和维护计划》。

9.2.2 日常检查维护方法应符合表9.2.2所示。

表9.2.2  日常检查维护方法和维护计划

| 序号 | 检查维护对象 | 检查方法 | 检查结果 | 维护更新时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式吊顶 | 手扳检查 | 是否牢固 | 按项目制定 |
| 2 | 供暖设备及管线 | 目测检查 | 是否渗漏 | 按项目制定 |
| 3 | 给排水设备及管线 | 观察、手扳检查 | 是否有渗漏现象 | 按项目制定 |
| 4 | 浴室柜、橱柜 | 目测、手扳检查 | 是否固定牢固、开启灵活 | 按项目制定 |
| 5 | 电气设备 | 仪器检查 | 是否通电、漏电 | 按项目制定 |
| 6 | 其他内装部品 | 观察、手扳检查 | 是否严密、牢固 | 按项目制定 |

9.2.3 装配式集成厨房、卫生间维护更换时应对能修复的内装部品进行维修，不能修复的内装部品应进行更换。

9.2.4 装配式集成厨房、卫生间维护更换时所采用的部品和材料，应满足《产品使用说明书》相应要求。

条文说明：

9.2.4 本条是在保证装配式集成厨房、卫生间在维护和更新后,其使用功能及防火、防水、隔声、环保等性能要与原要求匹配。

9.2.5 装配式集成厨房、卫生间的部品更换宜由生产厂家进行。

9.2.6 装配式集成厨房、卫生间的生产厂家应向用户提供产品维护保养手册。

9.2.7 装配式集成厨房、卫生间的电气设备应根据生产厂家的要求使用、维护和保养。

条文说明：

9.2.7 整体卫生间内的电气设备的使用和维护主要包括:

1 带有电动器具或电子控制元件的设备；

2 电气设备使用出现异常时，应及时关闭电源，报请专业人员检查维修;

3 对电气安全保护装置应经常进行检查;

4 对电气设备表面进行清洁维护前，应先切断电源，再用中性洗涤剂擦拭。

## 附录A  装配式集成厨房质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  | 分项工程 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 设计要求或规范规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 装配式集成厨房家具的材料、加工制作、使用功能、防火等级应符合设计要求和国家现行相关标准的要求，并应有防水、防腐、防霉处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装配式集成厨房家具安装预埋件或后置埋件的规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。家具应安装牢固，安装方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式集成厨房内部净尺寸应符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 户内燃气管道与燃气灶具应采用软管连接，长度应不大于2m，中间不应有接口，不应有弯折、拉伸、龟裂、老化等现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 燃气灶具的连接应严密，安装应牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 柜体间、柜体与台面板的配合应紧密、平整，结合处应牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装配式集成厨房家具与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式集成厨房家具贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象，外露的裁割部位应进行封边处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 装配式集成厨房家具内表面和外部可视表面应光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、翘曲、划痕和碰伤等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柜门和抽屉安装应连接牢固，开关灵活，不应松动，回位正确且不应有阻滞现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 装配式集成厨房设施外观应清洁、无污损 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 装配式集成厨房家具安装的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 装配式集成厨房内的灯具、风口和检修口等设备设施的位置应与设计一致，与顶板的交接应吻合、严密 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（建设单位） 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师或建设 单位专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |

## 附录B  装配式集成卫生间质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 检验批部位 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 设计要求或规范规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 装配式集成卫生间家具的材料、加工制作、使用功能、防火等级应符合设计要求和国家现行相关标准的要求，并应有防水、防腐、防霉处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装配式集成卫生间家具安装预埋件或后置埋件的规格、数量、位置、防锈处理及埋设方式应符合设计要求。家具应安装牢固，安装方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式集成卫生间内部净尺寸应符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 柜体间、柜体与台面板的配合应紧密、平整，结合处应牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装配式集成卫生间家具与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式集成卫生间家具贴面应严密、平整、无脱胶、胶迹和鼓泡现象，外露的裁割部位应进行封边处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 装配式集成卫生间家具内表面和外部可视表面应光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、翘曲、划痕和碰伤等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柜门和抽屉安装应连接牢固，开关灵活，不应松动，回位正确且不应有阻滞现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 装配式集成卫生间设施外观应清洁、 无污损 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 装配式集成卫生间家具安装的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 装配式集成卫生间内的灯具、风口和检修口等设备设施的位置应与设计一致，与顶板的交接应吻合、严密 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（建设单位） 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师（建设单位） 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |

## 附录C  装配式集成厨卫隐蔽工程质量验收检查记录

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 检查标准 |  | 以每户做为一个检验批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽施工质量验收规定 |  |  |  |  | 质量检验情况 |  |  |  | 监理(建设)单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 质量检查项 | 隐蔽项 |  | 允许偏差 | 厨房 |  | 卫生间 |  |  |  |
|  |  | 壁板载件预置 |  | [-4mm，4mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁板连接扣件 |  | [-5mm，5mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水支管穿板卡扣 |  | [-3mm，3mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面盆排水管找中布管 |  | [-5mm，5mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面盆排水管找中布管 |  | [-5mm，5mm] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电盒预置完成 |  | [0，10mm] |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  | 项目专业质量检查员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师: 总监理工程师: 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位验收结论 |  | 建设单位项目负责人: 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录D  装配式集成厨卫安装质量验收检查记录

| 项目名称 |  |  |  | 安装负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  | 检查标准 |  |  |  |  |  |
| 日期 | ______年___月___日 |  |  | 复测时间 |  | ______年___月___日 |  |  |  |
| 检查标准 | 以每户作为一个检验批 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测项 | 检测标准 | 实测记录 | 误差值 | 实测实量结果 |  | 检查人 | 限时整改 | 整改后实测值 | 复核人 |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |
| 地面 | 表面平整度允许偏差2mm（用2m靠尺和楔型塞检查） |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 缝格平直度允许偏差3mm（拉5m线和用钢尺寸检查） |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 接缝高低差允许偏差0.5mm（用钢尺和楔型塞检查） |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 墙面 | 1、壁板拼缝隙≤2mm（±0.5） |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、壁板拼接正面高低落差≤±0.5 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 3、壁板垂直度≤3mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 4、平整度≤2mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 5、挠度≤8mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 6、壁板阴阳角方正度≤2mm（300、1500） |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 角线（阴阳角） | 1、角线与壁板吸附表面平整牢固，无污渍、无瑕疵。 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、角线缝隙不得有明显拼接现象，上下与壁板平齐。 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 窗套 | 1、垂直度≤1.5mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、内空尺寸公差±1.5mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 3、对角线公差±1.5mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 门洞收口 | 1、垂直度误差≤2mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 洁具龙头 | 1、进水左热右冷 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、切换正常，无松动、无渗漏 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 防水插座 | 1、零线（N）、火线（L）、地线接线（⊥），接线正确 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、BC3*2.5平方 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 3、面板垂直偏差≤2mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 给水系统 | 1、开孔尺寸偏差≤5mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、给水管路铺设左热右冷 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 3、天井以上管道按上热下冷，间距为50-100mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 排水系统 | 1、排污系统接口承插，密封严实，无漏点 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
|  | 2、排水系统接口承插，密封严实，无漏点 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 电器系统 | 1、接头绕线需绕到5-8圈 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 五金件 | 1、水平≤1mm |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位检查评定结果 | 监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位检查评定结果 | 建设单位项目负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准用词说明

1	为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2	条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合·····的规定”或“应按······执行”。

引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016

2 《住宅设计规范》GB50096

3 《住宅建筑规范》GB50368

4 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327

5 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7 《建筑给水排水设计规范》GB50015

8 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

9《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

10 《建筑照明设计标准》 GB/T50034

11《建筑模数协调标准》GB/T 50002

12 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

13 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228

14 《住宅卫生间功能及尺寸系列》GB/T 11977

15 《整体浴室》GB/T 13095

16 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298

17 《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367

18 《住宅整体厨房》JG/T 184

19 《住宅整体卫浴间》JG/T 183

20 《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445

21 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304

22 《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477

23 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

24 《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491